建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：    林芝市工布江达县新城区防洪堤工程

建设单位：           工布江达县水利局

编制日期：二零二一年二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	18

环境质量状况	27

评价适用标准	34

建设项目工程分析	38

项目主要污染物产生及预计排放情况	52

环境影响分析	54

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

结论与建议	71

附图

现场照片

附图1 项目地理位置图

附图2 项目外环境关系图

附图3-1 项目总平面布置图（上段）

附图3-2 项目总平面布置图（下段）

附图4 堤防结构图

附图5 工布江达县水系图

附图6 施工场地平面布置图

附件

附件1 环评委托书

附件2 可行性研究批复

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目环境保护措施进度表

附表3 建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 工布江达县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李燕 |  |  | 联系人 |  | 刘慧娟 |  |  |
| 通讯地址 | 西藏自治区林芝市工布江达县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13989043003 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 850300 |  |
| 建设地点 | 工布江达县县城区域（具体地址详见第二章内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 林芝市发改委 |  |  | 批准文号 |  | 林发改农经[2020]324号文 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 河湖治理及防洪设施 工程建筑（E4822） |  |  |
| 占地面积 | 83.7亩 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 4132.52 | 其中环保投资（万元） |  | 28.9 |  | 所占 比例 |  | 0.70% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 工布江达县的经济以牧业为主，农、牧、林、副四业兼备。农作物主要有青裸、冬小麦、春小麦、豌豆等。以饲养耗牛、偏牛、黄牛、山羊、绵羊、马、猪等为主。工业主要以榨油、木材加工为主。工布江达县是以高原风光旅游为特色的新兴城镇,城市建设的发展充分利用青山怀抱的自然生态优势建设和谐的高原生态城市和县域经济文化为目标，依托河谷两岸宽阔的各类坡地、阶地，为保护好天然植被的基础上，打造布局合理、功能齐全、配套完善、交通便捷、环境宜人的地方特色与现代化融为一体的新县城。充分发挥其辐射带动效应，促进县城旅游经济和生态经济共同可持续发展。 根据《工布江达县城市总体规划修编》和《尼洋河流域综合规划》，工布江达县城区规划上游至巴村，下游至帕朗莎村，目前新城区规划处均未设防，无成体系的防洪措施保护，受洪水威胁，为保障工布江达县新城区的顺利建设和工布江达县县城的远景发展，急需完善工布江达县新城区防洪体系。 根据本工程防洪标准，结合工布江达县城镇规划及地形条件，根据防洪工程与城镇总体规划相结合的原则，在满足防洪功能的前提下，兼顾城镇整体美观，防洪工程采取利用原河道行洪、沿河道边线建堤设防的总体布置方案，本次防洪堤工程设计范围为：上段：从工布江达县巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，位于经纬度93°11′43.45116″,29°53′54.15530″至93°13′6.26061″,29°53′29.82229″，全长2732m；下段：起点位于工布江达县尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站结束，位于经纬度93°15′24.81735″,29°52′55.76575″至93°17′54.64104″,29°53′6.49081″，全长4183m。上下两段防洪堤均采用贴坡式结构。 工程建成后，将达到30年一遇的洪水标准，使两岸居民及城镇规划用地能得到防洪堤的保护。 为调查项目对环境的影响程度，为主管部门审查和决策、设计部门设计及项目的环境管理提供依据，并从环境保护角度论证项目的环境可行性，根据《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24主席令第九号修订，2014.5.1实施）、《建设项目环境保护管理条例》（2017.6.21国务院令第682号修订，2017.10.1实施）及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.19主席令第24号修订，2018.12.29实施）等法律法规的要求，本项目的建设应开展环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号 2020.11.30修订，2021.1.1起施行）中“五十一、水利，127、防洪除涝工程”其中“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”需编制报告表。本项目新建防洪堤总长6.915km，不属于小型沟渠的护坡，则项目环境影响评价形式为报告表。鉴此，工布江达县水利局委托陕西迈蓝环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。 我公司在接到委托后，立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和“环评导则”等技术规范要求编制完成了《林芝市工布江达县新城区防洪堤工程环境影响报告表》，现上报环保行政主管部门审查。 二、建设项目基本概况 （1）项目名称：林芝市工布江达县新城区防洪堤工程 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：工布江达县水利局 （4）建设地点：工布江达县新城区（具体经纬度详见第二章内容） （5）总投资：4132.52万元 三、工程建设概况 1、项目区水域现状 项目区域地表水体主要为尼洋河。尼洋河位于西藏自治区东南部，是雅鲁藏布江中下游左岸一级支流。发源于念青唐古拉山南麓工布江达县西部的错木果拉冰川湖，流经工布江达县和林芝县，于林芝县的格则村附近汇入雅鲁藏布江。流域介于东经92°10′～94°35′、北纬29°28′～30°30′之间，东部以色季拉山为界与帕隆藏布支流拉月曲为邻，南部以郭喀拉日居与雅鲁藏布江干流相邻，西部以米拉山与拉萨河流域相望，北部为易贡藏布水系。干流全长286km，总落差2080m,流域面积1.78万km2,河口多年平均流量550m3/s,多年平均径流量173.55亿m3。根据自然条件、水文特性、河谷形态，尼洋河可划分为上、中、下三段，即河源～工布江达为上游段，工布江达～八一镇为中游段，八一镇～河口为下游段。 本工程防护范围位于尼洋河工布江达县段，本工程综合治理河道总长6.915km。项目所在区域河道目前均未设防，现有村庄、耕地、敬老院、规划新区等均建于河漫滩，无成体系的防洪措施保护，受洪水威胁。 项目拟建上段防洪堤所在河段河谷宽窄相间，谷宽一般0.1～0.5km，宽谷内阶地发育，无漫滩分汊现象。两岸支流、支沟较多，冲洪积扇和滑坡及松动倾斜体较发育。项目拟建下段防洪堤所在河段多为复式河槽，并散布有江心洲。河道内多滩地、江心洲，河床摆动大，河汊交织，时分时合，水流紊乱。 2、历史洪水及其重现期 本次根据文献资料调查收集到三场洪水资料，2004年两场洪水：2004年6月22日8时，尼洋河流域工布江达水文站出现了入汛以来的最高水位5.56米，相应流量1223m³/s，超过水文资料记载以来的最大洪水；2004年7月29日，据国家防办负责人介绍，西藏尼洋河上游工布江达水文站28日8时洪峰水位达5.47米，超过警戒水位0.47米，接近保证水位的5.5米，相应流量1220立方米m³/s。工布江达县水文站1988年7月7日洪峰流量达1219m3/s。调查河段地处民族地区，人烟稀少，调查2000年以前洪水十分困难，而本河段又缺乏工布江达水文站建站1978年前的历史文献资料，历史上的大洪水极其重现期很难推溯。因此，在洪水频率计算时对2004年洪水只能以调查期确定其重现期。将2004年洪水定为1978年～2018年以来的首大洪水，其重现期为40年。 3、工程河段现状存在的问题 本次工程河段现状存在的问题主要表现在以下几个方面： （1）现状河段基本处于无防护状态，河段常受一般洪水威胁。 县城下游段桩号3+200～4+180处当地企业已建有1038.47m混凝土斜坡式堤防，但该堤防涉及占用河道且标准较低，因此本次工程需对该处堤防拆除新建。 项目区左右岸目前绝大部分河段未建防洪设施，地势低平，极易受洪水灾害洪水淹没威胁，遇一般（10年一遇）洪水就会造成大量的淹没损失。洪水过后耕作层土壤冲失，耕地恢复难度大，频繁发生的洪水严重影响沿岸地区经济社会的可持续发展。 （2）河岸侵蚀严重 项目区左右岸岸坡冲刷明显，部分河岸坍塌形成缺口，区域河岸因于洪水作用下不断掏蚀退岸形成洪水缺口致使洪水淹没耕地草场等的风险。项目区主流贴岸（特别是弯道的凹岸）河床抗冲能力差，在强大的水流冲刷下，岸坡的淘刷和崩岸经常发生，河岸的冲蚀一方面导致岸线的后退，严重威胁项目区安全；另一方面威胁一些建筑设施安全。 4、工程任务和标准 防洪工程任务：通过河段防洪治理工程措施的实施，完善工布江达县城区防洪体系，提高沿河居民、其他建筑设施及附近耕地防洪能力达到30年一遇；增强河道岸坡抗冲和防淹能力，保障工程段沿河人民生命财产安全。 防洪标准：根据《防洪标准》（GB50201-2014）按其保护对象，防护区人口少于20万人，防洪标准为20-50年一遇洪水。结合《工布江达县城市总体规划》及《尼洋河流域综合规》考虑到城市定发展目标、城市受洪涝灾害后带来的影响危害、西藏地区特殊自然地理与社会条件以及现状防洪工程建设情况，本次设计确定下游段（XY0+000.00至XY4+182.65）堤防工程和上游段（SY0+000.00至SY2+731.8）的防护等级均为Ⅳ等，防洪标准为30年一遇洪水（即P=3.33%），堤防工程级别为3级。 5、工程保护对象 工程区建设防洪堤，使工程区能抵御30年一遇洪水侵袭，满足防洪要求。工布江达县新城区防洪堤，主要保护对象为巴村居民、大棚基地、敬老院、党校、干警训练基地、驾校、城市储备地873亩、城东新区、污水厂、林拉公路匝道等。 6、工程建设内容及规模 本次防洪堤工程设计总长度为6915m，其中：上段从巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，全长2730m；下段起点位于尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站处结束。全长4183m，上下两段防洪堤均采用贴坡式结构。堤顶防沿线设置彩砖步道6915m；穿堤管涵10处；拆除原堤防1038. 47m。防护等级均为Ⅳ等，防洪标准为30年一遇洪水（即P=3.33%），堤防工程级别为3级。 7、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表1-1。 表1-1 项目组成及主要环境问题表 工程类型; 项目 名称; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运行期. 主体工程; 防洪堤; 本次防洪堤工程设计总长度为6915m，其中：上段从巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，全长2730m；下段起点位于尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站处结束。全长4183m，上下两段防洪堤均采用贴坡式结构。; 工程占地、 土方开挖、 施工废水、 生活污水、 施工扬尘、 运输车辆废气、 施工噪声、建筑垃圾等对周围环境的影响。; 运行期仅一定程度改变了区域原有景观，对周围环境不产生污染影响。. 下河堤步与穿堤管涵; 为方便当地居民下河，牲畜饮水，参考当地工程建设经验及当地居民生活习惯，在堤防核实位置背水侧设置上堤踏步。共布设下河堤步8座。下河堤步所用建筑材料与防洪堤同步。新建穿堤管涵10处。. 拆除原有防洪堤; 县城下游段桩号3+200～4+180处当地企业已建有1038.47m混凝土斜坡式堤防，但该堤防涉及占用河道且标准较低，因此本次工程需对该处堤防拆除新建。. 步行道; 项目防洪堤堤顶沿防线布置彩砖步道6.915km。. 临时工程; 施工 场地; 共设置6个施工场地，总占地面积8826.7m2，其中上段防洪堤区域内设置2个施工场地，下段防洪堤区域内设置4个施工场地，主要布置材料加工厂、物资仓库、堆料场、机械设备停放场地和生活营地等。. 施工 道路; 对外道路：本次防洪堤工程紧邻318国道，上游工程区有通乡公路从巴村距离工布江达县约5km，下游工程区有林拉高速工布江达出口至工布江达县约3km，工布江达县距林芝市所在地八一镇约130km，距离省会城市拉萨市为280km，交通条件便利。本工程对外交通运输方式通过公路运输，工程所需水泥和钢筋（钢材）在拉萨市购买，木材、油料在工布江达县城购买。 场内交通：本次项目由于全段布设彩砖步道，且项目区临近318国道，因此本次项目不涉及临时道路。. 导流 围堰; 根据工程枢纽布置情况和工程地形地质条件，结合水位流量关系曲线，本工程上游段防洪堤临时围堰长度2784.66m；下游段防洪堤临时围堰设置2段总长度3341.39m，其中上段长2019.07m，下段长1322.32m，其它地段堤线离河床较远河岸5年一遇洪水水位高程低于河岸地面高程，因此无需设置围堰。. 原材料获取; 本阶段推荐混凝土成品骨料采用收购方式，不自建砂石加工系统。外购成品骨料直接运至各混凝土系统。河床部位漂石料采用2m3挖掘机挖，2m3装载机转运至临时料场进行堆放，人工进行冲洗。砂卵石填筑料采用2m3挖掘机挖装辅以5～10t自卸汽车运输至临时料场进行堆放。混凝土骨料和块石及特大块石料采用在指定料场进行购买。. 环保工程; 废水 处理; 生活污水：经防渗旱厕收集处置后，定期清掏运至附近草地施肥；采用防渗旱厕，尺寸L×B×H=2.0 ×1.0×1.0m。 生产废水：沉淀池处置后洒水降尘；尺寸L×B×H=2.0×2.0×1.0m。; /. 废气 处理; 施工扬尘采取洒水降尘、堆场遮盖，禁止大风天气作业等措施抑尘；施工机械及运输车辆尾气、柴油发电机废气采用及时保养维护，选用优质燃料，无组织排放处理。. 噪声 处理; 采取选用低噪声设备、基础减震、施工场地设置围挡、距离衰减等措施控制噪声影响。. 固废 处理; 废弃建材分类回收处置；生活垃圾设置垃圾桶收集，由施工单位定期清运交由工布江达县环卫部门处置。. 绿化工程; 防洪堤建成后，对背水坡进行植草护坡，草种选用适合西藏当地生长的种类，避免产生外来物种入侵。. 四、主体工程设计 1、工程总体布置 本工程主要包括2个工程段，上段：从工布江达县巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，位于经纬度93°11′43.45116″，29°53′54.15530″至93°13′6.26061″，29°53′29.82229″，全长2732m；下段：起点位于工布江达县尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站结束，位于经纬度93°15′24.81735″，29°52′55.76575″至93°17′54.64104″，29°53′6.49081″，全长4183m。 （1）防洪堤工程 上游段：上段河道相对较顺直，在郎麦村口向左转弯至左岸山体后沿山体流向下游。弯道也平顺，无“S”弯。工程河段叉流较少，仅在敬老院前有一叉流。起点为巴村西的山脚，沿尼洋河主河道河漫滩布置，至敬老院下游公路坡脚，布置堤线长度2732m，均为斜坡式防洪堤。保护土地面积约873亩。预留穿堤暗涵4处。为了增加城市规划用地，将左岸叉流封堵，满足城市规划远景用地要求。堤线的选择基本顺应了河道演变和趋势，基本不改变河段生态环境。 下游段：起点位于尼洋河3#大桥处，沿河道漫滩布置，至帕朗沙村下游商砼站处结束，主要保护规划的城东新区、已建污水厂、村庄、林地等。弯道也平顺，无“S”弯。工程河段主要叉流有三处叉流。全长4183m，预留穿堤暗涵6处，采用斜坡式防洪堤。堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流左侧滩地均在保护范围内。 本项目可研阶段选择的堤型得到审查专家的认同，在进一步论证和参考工布江达县县城其它防洪堤的基础上沿用可研阶段选择的堤型：工布江达县新城区防洪堤均采用梯形断面。 本项目防洪堤堤身护坡型式迎水面采用C25现浇钢筋混凝土板护坡型式，厚度为20cm，C10垫层5cm厚。垫层。迎水面边坡系数m=1.25，背水面植草边坡系数m=1.5，堤顶宽3.0m。 经类比工布江达县已建防洪堤基础，本次防洪堤基础采用C20埋石混凝土基础。 图1-1 堤防工程堤型横断面图 2、堤型设计 （1）防洪堤比降 新建防洪堤纵断面设计主要是依据河道的现状地形和河势条件，确定合理的防洪堤比降。 （2）堤顶设计 防洪堤堤顶设计参照工布江达县已建城区段防洪堤及《堤防工程设计规范》GB50286—2013要求。堤顶设计宽度为3.0m，铺设混凝土预制彩色砖，预制彩色砖尺寸（长×宽×厚）30×30×6cm，预制彩色砖下面铺设10cm厚砂垫层，迎水侧设有1m高钢筋混凝土防护栏,栏杆柱截面尺寸为15×15cm，栏杆扶手采用DN50不锈钢钢管；护栏底座为钢筋混凝土结构，底宽70cm，厚20cm，底座顶高程和堤顶高程相同。背水侧设有砼堤肩石，尺寸为（高×宽×长）40×15×60cm。堤顶面设有2％的坡度，以便将堤顶积水排入河道。 （3）堤身设计 防洪堤堤身因地制宜，就地取材的原则，结合尼洋河已建的防洪堤，堤身采用砂卵石及土料填筑，断面型式为梯形，迎水面坡比1：1.25，背水面坡比1：1.5。填筑料为砂卵石堤身填筑相对密实度不低于0.65。 （4）堤坡设计 防洪堤坡度根据地形、结合已建防洪堤和整体美观性。迎水面边坡为1：1.25，C10垫层厚5cm，护坡面板为20cm厚现浇混凝土板；背水面1:1.5边坡，坡面铺设0.2m厚的根植图后进行植草绿化；防洪堤竖向每隔5m设一沉降缝，横向每隔5m设一沉降缝，缝宽2cm，采用沥青木板止水。 混凝土台阶采用C20砼浇筑，台阶宽1.2m。迎水面梯步宽0.3m，高0.2m，梯道边墙高0.2m。 （5）基础设计 防洪堤基础采用C20埋石混凝土，结构型式为矩形，埋深2m。基础纵向每10m设一沉降缝，缝宽为2cm，采用沥青木板填缝。 3、暗涵设计 根据当地实际情况并结合《林芝市工布江达县城总体规划》，上游段防洪堤共设置4处暗涵（排水涵）每个设计长为10米，分别位于桩号0+350、0+700、1+550、1+620；下游段防洪堤共设置6处暗涵（排水涵）每个设计长为10米，分别位于桩号0+300、0+750、1+050、2+400、2+600、3+480，考虑新区发展和排水检修的需求，本次设计结构断面设计10处暗涵均为C25钢筋混凝土结构涵管，内径0.5m，壁厚0.05m，单管长0.6m，入口处设置1m*1m C25素混凝土镇墩，函管采用平口式管，两管节平口连接，缝宽10mm，用浸过的沥青麻绳填塞后在灌沥青，涵管出口设置拍门防止洪水倒灌。穿堤涵管的位置根据现场实际情况可适当调整。 经实地踏勘及测量后，拟定本次共修建穿堤涵管10处，采用预制砼构件，直径为Φ500mm，均现场安装，采用钢丝网及水泥砂浆抹带防渗。 4、下河踏步设计 为了方便当地民众亲水需要和汛期巡堤人员上下堤和日常维修堤防，本工程考虑设置8处下河踏步，上游段设置3处下河梯步，分别位于桩号0+500.00、1+000.00、1+500.00处，下游段设置5处下河梯步0+100、1+500.00、2+000.00、3+000.00、3+500.00。下河踏步采用C20钢筋混凝土结构，踏步宽度为1.2m。 5、彩砖步道设计 本次设计堤防主要任务是保护工布江达县远期规划的城市新区，是工布江达县城市的重要组成部分。因此本次堤防设计不仅考虑防洪需求，还需结合城市生态、休闲活动等因素在堤后设计彩砖步道。 本次设计彩砖步道宽3m，走廊背水外边缘设置1000mm*150mm*400mm条型C20预制混凝土路沿石，路沿石凸出路面150mm，人行路设置50mm厚透水混凝土垫层，路面采用250mm*250mm*50mm混凝土彩砖铺设，并用1：1砂浆扫缝。 6、栏杆设计 为保障行人在彩砖步道上的安全，本设计需在堤顶设计栏杆，本次栏杆选用钢筋混凝土仿木，栏杆高1.2m。 7、堤后生态护坡设计 结合城市景观及防止水土流失需求，在堤防背坡沿岸设置生态植草护坡。参照类似工程经验，可采用三维土工网植草护坡、框格固土植草护坡、人工播撒草籽护坡。 三维土工网植草护坡：三维土工网的抗拉强度>25KN/m，三维网坡顶采用埋压沟，沟底加U型钉固定，沟内填土夯实，三维网坡脚埋入碎落台内50cm，并用U型钉固定。该方案施工简便，但受比如县气候环境制约，成草效果不好，本地不宜采用。 框格固土植草护坡：采用砼或浆砌石结构的框格对岸坡进行固土，再在框格内植草。该方案在道路边坡中应用较多，已有大量的成功经验，施工操作简便。 人工播撒草籽：采用人工播撒草籽的方式进行植草，施工操作方便施工宜采用。 本次工程堤背坡度较缓，高差较小，需植草护坡26亩工程量较小，因此本次设计推荐采用人工播撒草籽，草籽应选用耐寒耐旱、冬季易存活草种。 五、导流围堰 根据工程枢纽布置情况和工程地形地质条件，结合水位流量关系曲线，本工程上游段防洪堤临时围堰长度2784.66m；下游段防洪堤临时围堰设置2段总长度3341.39m，其中上段长2019.07m，下段长1322.32m，其它地段堤线离河床较远河岸5年一遇洪水水位高程低于河岸地面高程，因此无需设置围堰。 1、导流标准、时段及流量 本工程为3级防洪堤，其主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定，洪水重现期为10-5年一遇，由于本工程规模较小，施工较简单，导流标准选取枯水期5年洪水重现期。考虑到工程基础施工安排在枯水季节，根据工布江达县一期防洪堤经验，本工程围堰设计洪水标准采用5年一遇分期洪水（11月至次年4月），尼洋河工布江达县城上游段相应流量为846m3/s，县城下游段相应流量为905m3/s。 本工程所在的尼洋河河流，6月至9月为主汛期，10月至11月为退水期，12月至次年3月为枯水期，洪水期和枯水期流量变化幅度较大。根据工程所在地气候条件极为降低工程造价，本工程基础施工安排在枯水期的3月～5月。 2、导流方式及导流方案 本工程防洪堤施工导流采用顺水流方向全断面围堰导流方式，上游防洪堤导流在防洪堤外侧沿河床布置土石围堰，土工膜防渗，袋装土石防冲，导流束窄河床，通过原河床过流。下游防洪堤导流在利用原河床中河心岛布置土石围堰，截断水流流向防洪堤施工侧通道，土工膜防渗，袋装土石防冲，水流通过原河床其他通道过流。 根据本工程施工进度方案结合导流方案，本工程防洪堤工程施工进度（需导流部分：第一年2月中旬—第一年3月底进行导流土石围堰填筑和防渗、防冲处理。第一年3月初—第一年4月底防洪堤基础砂卵石开挖，并进行基坑排水；第一年3月上旬—第一年5月上旬进行防洪堤基础混凝土浇筑；第一年3月下旬—第一年6月底进行防洪堤设计洪水位以下面板混凝土浇筑；第一年9月—第一年11月中旬拆除围堰进行防洪堤设计洪水位以上面板混凝土浇筑；第一年11月底拆除围堰。导流时段为2月至11月底。 3、导流建筑物设计与施工 上游防洪堤导流建筑主要包括临河侧形成的导流围堰和沿基坑形成的排水沟以及集水井。 土石围堰高1.5m，顶宽1m，两侧边坡为1:1。围堰外侧挖0.8深，宽0.8m的梯形坑槽，土石料采用74kw履带式拖拉机压实，沿坑槽斜面和土石围堰坡面铺设土工膜，土工膜外砌筑0.5m厚袋装土石防冲。排水沟沿基坑边缘布置，宽度为0.2m，深度为0.2m。 下游防洪堤导流建筑主要包括截断水流形成的导流围堰和沿基坑形成的排水沟以及集水井。 土石围堰高1.5m，顶宽1m，两侧边坡为1:1。围堰外侧挖0.8深，宽0.8m的梯形坑槽，土石料采用74kw履带式拖拉机压实，沿坑槽斜面和土石围堰坡面铺设土工膜，土工膜外砌筑0.5m厚袋装土石防冲。排水沟沿基坑边缘布置，宽度为0.2m，深度为0.2m。 围堰施工方法为基坑开挖2m³挖掘机开挖堆料形成，采用74kw履带式拖拉机压实。排水沟采用人工开挖形成，集水井采用2m³挖掘机开挖形成。 堤防工程所布置堤线的范围地下水埋藏深度相对较浅，部分堤段在开挖过程有地下水出露，基坑挖至地下水位时，应在基坑四周挖设排水沟，坑角设集水井，排水沟始终比开挖面低0.5m，集水井比排水沟低1 m，在集水井内设水泵将水抽排出基坑。项目区渗透系数2.23×10-2cm/s, 渗水面积为13238.99m2，统降涌水量为25.5万m3/d,本工程基坑渗水量2/3可通过自流排除，剩余1/3水量需抽排，本次设计采用15台34kw潜水泵进行抽排水,即本工程抽排水共需5400台时。 4、防洪度汛 本工程在枯水期利用围堰导流修建防洪堤，洪水期利用已建好的防洪堤，因此不用做施工度汛方案。 六、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见下表： 表1-2 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. 1; 流域面积. 尼洋河; 万km2; 1.75. 工程地址以上; km2; 6208/6639. 2; 利用水文系列年限; 年; 39; 参证站水文资料年限. 3; 多年平均年径流量; 亿m3; 38.64; 河源至工布江达县. 4; 特征流量. 设计洪水流量; m3/s; 1065/1120; （P=3.33%）. 施工导流洪水流量; m3/s; 223/237; （5年一遇5月份流量）. 5; 泥沙. 年平均悬移质年输沙量; 万t; 43.4/46.4. 年平均推移质年输沙量; 万t; 8.68/9.28. 年平均总输沙量; 万t; 52.1/55.7. 二; 工程规模. 1; 治理河段长度; km; 2.73/4.24. 设计标准; P（%）; 3.33; 30年一遇. 整治河段; 2段. 设计洪水流量; m3/s; 1065/1120. 三; 淹没损失及工程永久占地; 亩; 79.74. 1; 淹没占地; 亩. 2; 永久占地; 亩; 87.3; 占未利用地（河滩地）. 3; 临时占地; 亩; 69.94; 占未利用地（河滩地）. 四; 主要建筑物及设备. 1; 堤防工程总长度; km; 6.915. 其中; 县城上游段; km; 2.732; 均在左岸，为钢筋砼斜坡式结构. 县城下游段; km; 4.183; 均在右岸，为钢筋砼斜坡式结构. 2; 附属建筑物; 座; 18. 排水涵管; 座; 10; DN500预制砼管. 下河梯步; 座; 8. 五; 施工. 1; 主体工程数量. 砂卵石开挖; m3; 64078.41. 砂卵石回填; m3; 71197.86. 混凝土; m3; 29590.39. 砌石工程; m3; 6223.01. 钢筋制安; t; 394.87. 2; 施工导流. 导流方式; 一期全围堰（导流时段2月-12月）. 导流型式; 土石填筑围堰、编织袋沙土围堰. 3; 施工期限. 准备工期; 月; 1; 1月. 投产工期; 月; 11; 2月-12月. 总工期; 月; 12; 1月-12月. 六; 经济指标. 1; 工程部分. 建筑工程; 万元; 3182.49. 机电设备及金属结构; 万元. 临时工程; 万元; 184.33. 独立费用; 万元; 406.95. 基本预备费; 万元; 188.69. 静态总投资; 万元; 3962.45. 2; 水库移民征地补偿; 万元. 3; 环境保护费; 万元; 39.62. 4; 水土保持费; 万元; 59.44. 5; 林勘费用; 万元; 15. 6; 生态专题; 万元; 12. 7; 森林植被恢复费; 万元; 30. 8; 林地林木补偿费; 万元; 14. 工程总投资; 万元; 4132.52. 七、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 耗量（单位）; 来源; 备注. 主（辅）材料; 水泥; 7034.5t; 林芝市采购. 碎石; 24101.31m3; 附近合法料场购买; /. 块石; 7032m3; 附近合法料场购买; /. 砂; 14666.19m3; 附近合法料场购买; /. 钢筋; 414.61t; 林芝市购买; /. 沥青杉板; 3157.73m2; 林芝市购买; /. 能源; 柴油; 51.88t; 工布江达县购买; /. 汽油; 44.90t; 工布江达县购买. 电; 自行控制; 柴油发电机; /. 水量; 地表水; 7.4m3/d; 尼洋河; 施工用水. 2.0m3/d; 临近村庄取水; 生活用水. 八、工程占地 经调查，本工程建设征地内包括护岸工程建设区和建设影响区。占地类型主要为林地、滩涂及荒地。本工程共占地157.24亩，其中永久占地87.3亩，临时占地69.94。具体占地类型及面积详见下表。 表1-4 建设征地永久占地和临时占地指标表 序号; 项目; 单位; 数量; 林地; 耕地; 草地; 滩涂及荒地. 永久; 临时; 永久; 临时; 永久; 临时; 永久; 临时. 导流围堰; 16.7; 16.7. 1; 堤防及彩砖步道; 亩; 127.3; 1.09; 40; 86.21. 4; 临时砼拌合站; 亩; 0.71; 0.1; 0.61. 6; 仓库; 亩; 0.83; 0.83. 7; 临时生活区; 亩; 1.7; 0.2; 1.5. 8; 利用料堆放场; 亩; 10; 8.5; 1.5. 合计; 亩; 157.24; 1.09; 48.8; 0; 0; 0; 0; 86.21; 21.14. 九、施工组织设计 1、施工交通 场外交通：本次防洪堤工程紧邻318国道，上游工程区有通乡公路从巴村距离工布江达县约5km，下游工程区有林拉高速工布江达出口至工布江达县约3km，工布江达县距林芝市所在地八一镇约130km，距离省会城市拉萨市为280km，交通条件便利。 场内交通：本次项目由于全段布设彩砖步道，且项目区临近318国道，因此本次项目不涉及临时道路。 2、施工场地设置 共设置6个施工场地，占地面积8826.7m2，其中上段防洪堤区域内设置2个施工场地，下段防洪堤区域内设置4个施工场地，主要布置材料加工厂、物资仓库、堆料场、机械设备停放场地和生活营地等。 3、施工水、电通讯条件 （1）给水 施工用水可直接使用河水，河水水质良好，对普通砼无腐蚀性。该水质符合施工和砼拌和用水要求。 本工程位于城镇附近，施工生活用水可采用村自来水。 （2）供电、通讯 项目施工用电由自备柴油发电供给。 4、施工建筑材料 本工程所需钢筋、木材、水泥等均在林芝市或工布江达县购买。 5、施工机械设备 本项目施工期主要机械设备见下表。 表1-5 施工期主要施工机械设备一览表 序号; 机械名称; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 台; 4. 2; 装载机; 台; 4. 3; 自卸汽车; 辆; 6. 4; 推土机; 辆; 4. 5; 振动碾; 台; 8. 6; 蛙式夯机; 台; 4. 7; 混凝土搅拌机; 台; 4. 8; 运输车辆; 辆; 14. 9; 水泵; 台; 15. 10; 柴油发电机; 台; 8. 6、施工总进度计划 施工时段划分为四个阶段，工程总工期为12个月： （1）筹建期：工程正式开工前由业主单位负责筹建场内外交通、施工用电、通讯、征地、移民以及招标、评标、签约等工作，为承包单位进场开工创造条件所需的时间。本阶段时间为1个月，本阶段时间按规定不计入总工期。 （2）工程准备期：准备工程为第一年3月，历时1个月。 （3）主体工程施工期：从主体工程开工至工程土建工程完成，即第一年3月初至第一年11月中旬，主体工程工期9个月。 （4）工程完建期：自工程土建工程完成至工程竣工（竣工验收完成）的工期。完建期为2个月。 根据本工程施工进度方案结合导流方案，本工程防洪堤工程施工进度（需导流部分：第一年2月中旬—第一年3月底进行导流土石围堰填筑和防渗、防冲处理。第一年3月初—第一年4月底防洪堤基础砂卵石开挖，并进行基坑排水；第一年3月上旬—第一年5月上旬进行防洪堤基础混凝土浇筑；第一年3月下旬—第一年6月底进行防洪堤设计洪水位以下面板混凝土浇筑；第一年9月—第一年11月中旬拆除围堰进行防洪堤设计洪水位以上面板混凝土浇筑；第一年11月底拆除围堰。导流时段为2月至11月底。 7、移民安置 本工程不涉及移民安置规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场勘查，项目区目前存在以下问题： （1）项目工程河段范围内目前无防洪设施，河段一侧林地、草地及建筑物等受洪水威胁； （2）工程河段洪水冲刷淘蚀严重，河道内有洪水期淤积的石块使得河道排洪能力下降； （3）工程河段河床与现有河岸高差不大，洪水期间水流流速较大，洪水极易漫上较低一侧岸边淹没毁坏村庄、农田、草地等，使沿河两岸的村庄、农田、草地等都不同程度地受到洪水的侵害，造成一定的经济损失，并严重影响了当地人民群众的生命财产安全 本工程为新建防洪堤工程，不存在原有的污染问题及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 工程区域位于工布江达县境内。工布江达县地处西藏东部、念青唐古拉山南麓、雅鲁藏布江以北、尼洋河中上游，东邻波密、林芝县，南接米林、加查、桑日县，西连墨竹工卡县，北至嘉黎县，为林芝市面通向外界的西大门。全县总面积1.29万km2，东西长180km，南北平均跨度71km。县城驻地果林卡，是全县的政治、经济和文化中心，距自治区首府所在地拉萨市270km，距林芝市行署所在地八一镇130km。全县地势西高东低，南北山峰林立，尼洋河由西向东横贯全境。县内最高海拔6691.00m，最低海拔3180m，平均海拔3600m，相对高差1700～2000m。处于特殊的地理位置和地形，受印度洋暖湿气流影响，形成了高原温带半湿润季风气候类型，气候温暖湿润，雨量充沛，自然生态、动植物、森林、水利、矿产、中药材等资源十分丰富。 本工程主要包括2个工程段，上段：从工布江达县巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，位于经纬度93°11′43.45116″，29°53′54.15530″至93°13′6.26061″，29°53′29.82229″，全长2732m；下段：起点位于工布江达县尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站结束，位于经纬度93°15′24.81735″，29°52′55.76575″至93°17′54.64104″，29°53′6.49081″，全长4183m。具体地理位置详见附图1。 2、地形地貌、地质、地震 （1）地形地貌 工布江达县地处藏南谷地向藏东高山峡谷区的过渡地带，南以冈底斯山脉东延地段郭喀拉日居为界，北以念青唐古拉山脉为界，山脉、河谷呈近东西向展布，境内山峰林立，沟谷深切，属深切割的高山河谷地貌。地势总体呈现南北高、中部低，西部高、东部低的变化特征，全境最高海拔6691 m，最低海拔3180 m，平均海拔3600 m，相对高差1700~2000 m，深切割地段相对高差达2000 m以上，西部相对高差较小，但绝对高程大，具有高山剥蚀地貌特征。 工布江达县全境大致可划分为山地与谷地两种地貌类型。 山地占总面积的80%左右，在县域北部、西部和南部广泛分布，绝对高程在3900m以上，北部山峰海拔大多在5400m以上，南部山峰海拔都在5100m以上。山体岩石主要由花岗岩、砂板岩、碳酸盐岩等构成，多数山岭山势陡峻、基岩裸露，局部发育残坡积物。海拔5000m以上的分水岭地带，大多常年冰雪覆盖，冰川槽谷、冰斗、冰川湖等冰蚀地貌发育。在同一山脉的南北两侧，因为南坡气温偏高，冰雪消融快，故风化剥蚀强度大于北坡，导致南坡沟谷纵坡降一般比北坡大。海拔5000m以下地区在地表水强烈的底蚀作用下，大多形成深切的沟谷，局部发育宽谷和盆地，境内共有大小山沟824条。 谷地主要分布在尼洋河及其日翁、娘蒲曲、错曲、司马朗曲等支流沿岸地带。谷地海拔3300~3900 m，按地貌形态与物质组成又可划分为河床、高漫滩和Ⅰ级、Ⅱ级阶地，谷地两岸支沟口大多发育有洪积扇，堆积物以卵砾石土、碎石土和亚砂土为主。 尼洋河流域地处西藏高原东部，属藏南谷地的地貌类型，总体趋势是西北高、东南低。流域地处念青唐古拉山脉东段，山脉走向近东西向，区内最高峰海拔6691m，河谷深切，相对高差一般1500～2500m，属深切高山河谷地貌。 流域内河谷发育多呈“U”型谷，谷底海拔2900～5000m,干、支流冰蚀地貌发育，两岸高山发育有冰斗、角峰，沟谷分布有冰碛丘陵、冰川堰塞湖、终碛坝等；海拔3500～3700m以下为冰水侵蚀地貌，河谷谷底一般淤积宽阔，支沟沟口洪积扇及台地发育。 尼洋河流域位于南念青唐古拉山脉中段，为高山峡谷地形，相对高差一般在2000～2500m，山脉走向近东西向，与岩层走向相近，地形坡度陡，河谷高程多在2800～4000m之间，大部分山峰海拨在5000m以上。区内高程5000m以上的山峰常年积雪，冰斗、角峰、冰蚀谷地貌十分清晰；高程4200m以下森林茂密，植被覆盖率在80%以上。尼洋河总体流向为东西流向， 工程区段河谷宽约0.5～1.3km，漫滩、江心滩及阶地发育，两岸支流、支沟较多，冲洪积扇和小型滑坡及松动倾倒体较发育。 （2）地质 工程区在大地构造上位于冈底斯—念青唐古拉板片（Ⅱ），冈底斯陆缘火山岩浆弧（Ⅱ1）。主要发育江达—麦村断裂，决村—白间断裂。工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅶ度。根据《水利水电工程区域构造稳定性勘察技术规程》（DL/T5335-2006）评价标准，工程区区域构造稳定性较差。 拟建堤防高度不大，对地基要求不高。堤线布置于现代河床、漫滩或Ⅰ级阶地，堤基分布地层均为漂卵砾石夹砂，清除表层不连续分布的砂壤土层后可直接建基，其承载力及变形指标可满足设计要求。根据钻探成果，拟建堤防地基土厚度大，层次单一，钻孔深度内未见连续粉砂层分布，初判不存在地基地震液化问题。 拟建提防内侧为高漫滩或Ⅰ级阶地，地形宽缓，基本不存在堤岸边坡稳定问题。 根据工程经验，堤基土漂卵砾石夹层渗透系数一般为i×10-2～i×10-3cm/s，属中～强透水层，堤内无低矮洼地分布，平水期不具备向堤内渗透水力条件，而洪水期水位较高，可能存在渗漏及渗透稳定问题，建议设计根据堤防挡水后堤基实际水力坡降，复核堤防渗透稳定性，必要时应采取相应的防渗措施。 堤防工程存在的主要工程地质问题是： ①堤基土抗冲稳定问题 拟建堤防区河床虽平均比降不大，但局部水流流速较快，河水底蚀及侧蚀强度大，设计应适当加大堤防基础埋置深度，特别是凹岸顶冲段。本次未对拟建堤防段分布的漂卵砾石夹砂层进行颗粒分析试验，根据工程类比，建议堤基土抗冲流速V允=1.0～1.5m/s。另外，根据县城已建堤防基础淘刷深度，堤防（护脚）基础埋深宜按1.8～2.0m。 ②基坑涌水问题 拟建堤防区地下水位与同期尼洋河河水位相当，普遍埋深小于1.0m，而堤防基础开挖深度一般为8.8～1.78m，将处于地下水位以下，漂卵砾夹砂石层属中～强透水层，基坑涌水问题突出，建议施工期加强排水措施。 拟建提防内侧为高漫滩或Ⅰ级阶地，地形宽缓，基本不存在堤岸边坡稳定问题。 根据工程经验，堤基土漂卵砾石夹层属中～强透水层，建议设计根据堤防挡水后堤基实际水力坡降，复核提基渗透稳定性，必要时应采取相应的防渗措施。 堤防工程存在的主要工程地质问题是堤基土抗冲稳定问题及基坑涌水问题，建议设计适当加大堤防基础埋置深度并加强施工期排水措施。 （3）地震 根据西藏自治区区域地质资料，青藏高原在上新世纪晚期平均高程在1000m左右，目前平均海拔4500m-5000m的巨大高原是第四纪来地壳隆升所造成的，现代高原的地貌的形成是新构造运动的结果。 工程区地壳表部由于隆升存在差异性形成近南北向断陷谷地，第四纪以来尼洋河断陷谷地随青藏高原隆而进入强烈的新构造运动时期，存在明显的差异升降运动，在河谷断块沉降过程中，接受大量的碎屑物质沉积。地壳总的运动形式为垂向大幅度隆升，且在隆升过程中具有差异性，阶段性和不均匀性等特点，根据调查八一各建筑物无因新构造运动引起的变形迹象，新构造运动趋于稳定状态。 尼洋河流域位于青藏高原南部地震活动强烈地区中的地震活动相对较弱地段。 尼洋河流域处于冈底斯一念青唐古拉板片，处于雅鲁藏布江断裂带与嘉黎断裂带之间，流域内除支流朱拉曲一带发育有错高断裂外，无区域性断裂带。流域位于青藏高原东南部地震活动相对较弱地段，流域内无大于7.0级强震记录，工程场地距离区域性主干活动断裂较远，区内次级断裂的活动性较弱。场地80km范围内无大于7.0级的强震记录，中强震多发生在外围区域性活动断裂上或交汇带附近，波及到工程场地的地震烈度均小于Ⅵ度。 根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015），50年超越概率10％地震动峰值加速度为0.1～0.15g ，地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。根据《水电水利工程区域构造稳定性勘察技术规程》(DL/T5335-2006)，工程区构造稳定性较差。 3、气候气象 尼洋河流域地处青藏高原东南部，具有大陆性高原温带半湿润气候特征，四季分明。每年11月至次年4月为旱季，主要受西风带的影响，西太平洋副热带高压南退到南部的喜马拉雅山上空，偏南季风影响微弱，在南下的蒙古冷高压控制下，干旱、少雨、气温较低。5～10月为雨季，在印度洋热低压和西太平洋副热带高压影响下，盛行西南季风，加之本流域东为南北走向的横断山脉，北为东北、西北走向的念青藏唐古拉山脉，南为东西走向的喜马拉雅山脉，西北部为东西走向的冈底斯山余脉，形成“∧”型地形，使印度洋暖湿气流沿雅鲁藏布江上溯，加上高原的热力作用造成水汽上升运动，形成降雨。降雨主要集中在6～9月，占全年降雨量的75%以上。尼洋河流域地处高山峡谷，气候垂直变化明显，具有山区小气候特征，日温差大、多夜雨、阵雨。尼洋河流域有林芝县气象站、及更张气象站。参考以上气象站资料结合《西藏自治区降水等值线图》，得设计流域多年平均降水量为700～1100mm。该流域多年平均气温7.77℃，多年平均最大风速15m/s，最高气温30.3℃，最低气温-16.4℃，多年平均蒸发量1085.2mm（E601），年无霜期为175d，年日照时数为2022h。自然灾害主要有洪水、泥石流、地震、冰雹、干旱等。 4、水文资源 工布江达县境内水系发育，支沟众多，河流总长度1792 km，河网密度0.04 km/km2。河流水量丰沛，流域内植被覆盖度较高，泥沙含量较小，水质优于Ⅱ类水标准。 县境位于雅鲁藏布江Ⅰ级支流尼洋河（尼洋河、江达河）中上游地段，属雅鲁藏布江流域。尼洋河源于念青唐古拉山脉南麓的俄鲁多错，是雅鲁藏布江五大支流之一。河流自源头向东流出，经松多至江达转向东北流向，通过金达、太昭绕一个较大的弧形后，在县城复向东流。平均流量118m3/s，最大洪峰流量991m3/s，最小流量14.3m3/s。尼洋河上游段（源头至工布江达县城）长137 km，从海拔5210m降到3430m，落差1780m，河谷表现为起伏地形，阶地发育。中游段（工布江达县至林芝市区）长136km，海拔高程从3430m下降到3000m，落差430m；河谷宽1—3km，呈现宽谷地貌；谷地内一级阶地发育，高出水面3—5m，二级阶地小范围零星出现，在干支流汇口处可见三、四级阶地；尼洋河较大支流集中于此段。尼洋河支流很多，境内较大支流有巴河、朱拉曲、巴朗曲、娘曲、洞中弄等。 根据自然条件、水文特性、河谷形态，尼洋河可划分为上、中、下三段，即河源～工布江达为上游段，工布江达～八一镇为中游段，八一镇～河口为下游段。 上游段河长124km，区间集雨面积6412km2，落差1580m，平均坡降12.74‰，主要特点是河谷宽窄相间，谷宽一般0.1～0.5km，宽谷内阶地发育，无漫滩分汊现象。两岸支流、支沟较多，冲洪积扇和滑坡及松动倾斜体较发育。主要汇入的支流有白曲和娘曲等。 中游河段长130km，区间集雨面积9707km2，落差420m，平均坡降3.23‰，主要特点是河谷进一步展宽，一般为1～3km，为宽谷山地地貌，河谷呈阶地发育，各支流汇合口处分布有一定规模的冲积扇及三至四级台地。干流河段多为复式河槽，并散布有江心洲。主要汇入的支流有巴朗曲、巴河、克拉曲、则弄曲和尼西曲等。下游河段长32km，区间集雨面积1695km2，落差80m，平均坡降2.5‰。主要特点是河谷宽阔，一般在4km以上，最宽可达8km，形成了宽平原，河道内多滩地、江心洲，河床摆动大，河汊交织，时分时合，水流紊乱。下游河段河谷较为开阔，森林茂密，河滩分布较多农田。河口及江心洲错落无序，杂草及成年柳树众生，为雅尼河口湿地。主要汇入支流有八及曲等。 尼洋河流域属高原温带季风气候区，气候温和，小气候复杂多样，夏季无酷热、多雨，冬季无严寒、降水少，垂直气候带显著，日照充足，年温差小，日温差大。尼洋河流域四季分明，每年11月至次年4月为旱季，6～9月为雨季，降雨占全年降雨量的75%以上。 流域内沟谷冰川地貌及现代冰川发育。由于冰川的侵蚀作用，在河流的干、支流源头地带残留着诸多冰啧湖，中下游谷宽坡陡属高山宽谷地貌。流域地势西北高东南低，北部的山峰海拔多在5500m左右，南部的山峰海拔多在5200m左右。流域内海拔4200m以下一般为森林，4200～4500m为灌丛草甸带，4500～5200m为高山草甸带，5200m以上为高山寒冷带和高山冰雪带。冰川及永久性积雪面积975km2，占流域总面积的5.47%，湖泊面积114km2，占流域总面积的0.64%。流域内农田主要分布在尼洋河河谷及沿河支沟沟谷内，约占流域总面积的0.46%。 流域位于岗底斯～念青唐古拉板片，处在雅鲁藏布江断裂带与嘉黎断裂带之间，流域内除支流朱拉曲一带发育有错高断裂外，无区域性断裂带。流域植被条件较好，滑坡、崩塌等不良地质现象不发育，少数冲沟有间隙性小规模泥石流现象。流域除河口地区地震动峰值加速度为0.20g外，其余河段地震动峰值加速度为0.10～0.15g。 尼洋河流域水系发育，支流众多，流域面积大于100km2的一级支流有白曲、娘曲、巴朗曲、巴河、克拉曲、则弄曲、普布弄巴、尼西曲和八及曲等19条。上游最大支流为娘曲，其河长86km，比降19.28‰，流域面积1859km2，多年平均流量44m3/s，多年平均径流量13.90亿m3。中游河段最大支流巴河,也是尼洋河流域最大的支流，其河长106km，比降16.70‰，流域面积为4229km2，多年平均流量195m3/s，多年平均径流量61.5亿m3，占尼洋河全流域35.44%。 巴河上的巴松错是本流域最大的湖泊，湖面海拔高程3473m，湖面面积25.9km2（长约13km、宽约2.Okm、水深约60～1OOm），容积20多亿m3，属冰川堰塞湖。 5、植被 工布江达县境内的植被因地形、气候的影响，植被类型有东西向水平变化和等高环状垂直分布的规律。 水平分布方面，东部仲萨、雪卡、错高、朱拉是以乔木为主的森林植被，树种有高山松、高山栎、云杉、冷杉、桦树、落叶松等，林旁和水系两边有杨树，阴坡乔木林中悬挂有松罗。中部工布江达、江达、娘蒲、金达等乡镇以灌木林为主，局部分布乔木林，树种有高山栎、桦树、大萼杜鹃、榆树、隐脉杜鹃等。西部江达乡以灌木林和灌丛草甸为主，植被低矮，灌丛树种以高山柳、隐脉杜鹃、雪丛杜鹃为主，草本以蒿草类和圆穗蓼、萎陵菜为主。 植被垂直分布方面，县域东部海拔3300~3700m为天然针阔混交林，阳坡以高山栎、高山松为主，阴坡以桦树、云杉、榆树为主，海拔3700~4200m为云杉林，4200—4500m系冷杉林带，4500~4700m为灌丛林带，海拔4700~5200m以高寒草甸类植被为主。牧草种类有高山蒿草、苔草、长芒草、圆穗蓼、翻白草、狼毒、独一味等。县域中部尼洋河南坡以桦树林为主，海拔3700 m以下至河谷底部为小灌木及山地草甸类植被，主要植物有水枸子、峨嵋蔷薇、绣绒菊、岩生忍冬、苔草、蒿草等；海拔3700~4200m以桦树林为主，伴有少量高山栎；4200~4500m以大萼杜鹃、隐脉杜鹃、高山柳为主；4500m以上为雪丛杜鹃、高山蒿草等灌丛草甸类植被。尼洋河北坡主要以高山栎为主，海拔3700m至河谷底部为高山栎幼林，伴生水枸子、岩生忍冬、峨嵋蔷薇等小灌木；3700~4200m为高山栎密灌；4200m以上出现高山柳、雪丛杜鹃、高山蒿草、大花蒿草为主的亚高山灌丛草甸。县域西部河谷农地以上为灌丛林与灌丛草甸交替分布，灌丛有隐脉杜鹃、高山柳，伴生低矮圆柏，4400~4500m是雪丛杜鹃、高山柳、高山蒿草等为主体的高山、亚高山灌丛草甸。 6、生物多样性 工布江达县境内野生脊椎动物约有63种，其中哺乳类15科41种，如鼩鼱、蝙蝠、猕猴、狼、豺、豹猫、猞猁、雪豹、野猪、高原兔、藏仓鼠等；鸟类36科202种，如凤头鸊鷉、鸬鹚、斑头雁、白眉鸭、鸢、喜山兀鹫、燕隼、藏雪鸡、高原山鹑、白骨顶、金眶鸻、雕鸮、百灵、山雀、藏黄雀等；两栖类、爬行类6种，如西藏齿突蟾、高山蛙、喜山鬣蜥拉萨亚种、玉斑锦蛇等；鱼类2科5属7种，如异齿裂腹鱼、巨须裂腹鱼、高原裸鲤、双须叶须鱼、西藏高原鳅等。被列为国家一级重点保护的野生动物有白唇鹿、雪豹、马麝、黑颈鹤、金雕等10种；国家二级重点保护野生动物有黑熊、棕熊、水獭、喜山马鸡（哈曼马鸡）等42种。 工布江达县境内高等植物约有78科159属335种，其中蕨类植物17科26属40种，如西藏卵果蕨、铁角蕨、喜马拉雅耳蕨、薄叶水龙骨、紫萁等；裸子植物3科5属8种，如林芝云杉、西藏红杉、高山松、高山柏、藏麻黄等；被子植物58科128属287种，如林芝凤仙花、米林堇菜、高山露珠草、怒江天胡荽、西藏卫矛、西藏草莓、红景天、江达柳、工布杜鹃、工布乌头、岩白菜等。此外菌类约有24科53属105种，其中食用菌类约80多种，如侧耳、松茸、猴头菌、草菇、小白蘑菇、黄伞、铆钉菇、白蜡伞、大红菇、青冈菌、露水菌、木耳等。中药材约有300多种，贵重药材有冬虫夏草、贝母、三七、雪莲花、灵芝菌等。 7、土壤 （1）土壤分布 由于工布江达县处于高原温带季风湿润气候向半湿润气候过渡地带，植被群落从东到西截然不同，土壤水平分布也存在许多变化，森林线下的同一海拔高度从东到西出现棕壤和淋溶褐土两个亚类。在同一海拔高度由于水热条件和植被的分异，可出现亚高山草甸土和淋溶褐土，东部亚高山草甸土的海拔高度比西部较高。高山寒漠土只分布在西部海拔5200米以上的山脊，而东部同样高度的山地无此类土壤。因气候条件的影响，东西两地的土壤垂直分布特点有所不同，西部为高山寒漠土—高山草甸土—亚高山草甸土—褐土，东部山地为高山草甸土—亚高山草甸土—棕壤。 （2）土壤类型 工布江达县境内的土壤分为8个大类。高山寒漠土面积5974716.9亩，分布于县域西部海拔5200—5600米的分水岭脊线或古冰川冰碛台地上，成土年龄短，土层浅薄，土体内多角状碎石，属A、C型粗骨土，土壤湿度大，植被稀少；高山草甸土面积5367488.3亩，分布在海拔4800—5200米高山区，加兴、仲萨、娘蒲分布较多，分为高山草甸土、高山灌丛草甸土2个亚类；亚高山草甸土面积3016369.5亩，包含亚高山草甸土、亚高山灌丛草甸土两个亚类，各乡镇均有分布，以加兴区面积较多；褐土面积169124.8亩，只有淋溶褐土一个亚类，主要分布在海拔在3300—4100米之间河流高阶地、洪积台地和山地的下部；棕壤面积2882484.6亩，主要分布于县境东南部和西南部海拔3100—4200米之间，绝大部分为森林土壤，森林植被繁茂，包括棕壤和白浆化棕壤两个亚类；草甸土面积220854.7亩，分布于山沟谷地和低平河漫滩地，土壤水分条件较好，有草甸化腐殖层，包括草甸土、沼泽草甸土和林灌草甸土三个亚类；潮土面积4491.7亩，主要分布于尼洋河河床一带，是20世纪60年代后开垦出来的农地土壤，有普通潮土一个亚类，石灰性潮土和非石灰性潮土两个土属；新积土面积79473.7亩，由近代非石灰性河流冲击物发育而成，主要分布于尼洋河河床附近一带，工布江达镇面积最大。 8、与保护区的关系 根据调查，评价区域内无国家保护珍稀野生动物和植物。 本项目所在工布江达县境内存在西藏工布自治区级自然保护区、西藏巴松湖国家森林公园。本工程所在区域不在上述保护区及国家森林公园范围内。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本评价对评价范围内的环境空气、水环境、声环境、生态环境、土壤环境现状进行了现状调查及成果资料的收集利用。在此基础上，对工程所在地的环境质量现状进行了评价，分析是否满足环境质量标准的要求。为本项目工程的建设提供当地的环境背景基础资料，为工程环境影响预测与评价，以及地区主要污染物的总量控制与管理提供依据。 一、环境空气质量现状 根据《2019年西藏自治区生态环境状况公报》，2019年全区环境空气质量整体保持优良，全区环境空气平均优良天数比例为99.6%。拉萨市平均优良天数比例为99.7%，在全国168个重点城市中排名第1位。其他地（市）环境空气平均优良天数比例分别为：日喀则市98.1%、山南市99.2%、林芝市100%、那曲市100%、阿里地区100%，在全国337个地级及以上城市环境空气质量排名分别是第13名、第4名、第1名、第15名、第18名、第8名。珠穆朗玛峰区域环境空气质量继续保持在优良状态，达到一级标准。 本项目选址位于林芝市工布江达县尼洋河流域，项目周边无污染型工业企业分布，均为自然状态。项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2002）及其修改单中二级标准，项目所在区域环境空气质量现状良好。 二、地表水环境质量现状 根据《2019年西藏自治区生态环境状况公报》，2019年全区主要江河、湖泊水质整体保持良好，达到国家规定相应水域的环境质量标准。澜沧江、金沙江、雅鲁藏布江、怒江干流水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；拉萨河、年楚河、尼洋河等流经重要城镇的河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；发源于珠穆朗玛峰的绒布河水质达到Ⅰ类标准。纳木错、班公错、羊卓雍错水质总体达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；色林错水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类。 工程区水系较发育，地表水系主要为尼洋河流域及其支流，工程区所在区域无大的工业污染源，由于海拔较高，人类活动较少，区域地表水环境现状未受到污染，地表水水质状况保持良好，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准。 三、地下水环境质量现状 根据《2019年西藏自治区生态环境状况公报》，2019年全区7地（市）行署（政府）所在地城镇20个集中式生活饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。 工区内根据地下水的埋藏条件及含水层特性，区内地下水分为第四系松散堆积层中的孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型。一般地下水位随季节变化而变化，地下水位埋深一般2.0～5.5m。区域地下水联系密切，根据调查，项目所在区域基本无工业农业取用地下水情况，不存在地下水污染源。区域地下水环境质量良好，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 四、噪声环境质量现状 项目建设区域沿线村庄分布较少，项目区主要以乡村道路间或性质的农用机械噪声为主，噪声辐射声级较低。同时根据现场勘查可知，本项目区域内无大型产噪企业和活动，区域噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准。 五、土壤环境质量现状 本项目为防洪堤及护岸建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A-土壤环境影响评价项目类别中的其他行业，属于Ⅳ类。根据导则中土壤评价相关内容，本项目可不做土壤评价，土壤现状只进行简单说明： 本项目为防洪堤及护岸工程，项目区土地类型主要以林地及草地等为主，本项目区域内无污染型企事业存在，土壤环境污染的主要途径为耕地施肥及未处理的牛羊粪便，项目区土壤环境基本处于本底值状态。 六、生态环境质量现状 1、土地资源 工布江达县境内的土壤分为8个大类。高山寒漠土面积5974716.9亩，分布于县域西部海拔5200~5600m的分水岭脊线或古冰川冰碛台地上，成土年龄短，土层浅薄，土体内多角状碎石，属A、C型粗骨土，土壤湿度大，植被稀少；高山草甸土面积5367488.3亩，分布在海拔4800~5200m高山区，江达、仲萨、娘蒲分布较多，分为高山草甸土、高山灌丛草甸土2个亚类；亚高山草甸土面积3016369.5亩，包含亚高山草甸土、亚高山灌丛草甸土两个亚类，各乡镇均有分布，以江达区面积较多；褐土面积169124.8亩，只有淋溶褐土一个亚类，主要分布在海拔在3300~4100m之间河流高阶地、洪积台地和山地的下部；棕壤面积2882484.6亩，主要分布于县境东南部和西南部海拔3100~4200m之间，绝大部分为森林土壤，森林植被繁茂，包括棕壤和白浆化棕壤两个亚类；草甸土面积220854.7亩，分布于山沟谷地和低平河漫滩地，土壤水分条件较好，有草甸化腐殖层，包括草甸土、沼泽草甸土和林灌草甸土三个亚类；潮土面积4491.7亩，主要分布于尼洋河河床一带，是20世纪60年代后开垦出来的农地土壤，有普通潮土一个亚类，石灰性潮土和非石灰性潮土两个土属；新积土面积79473.7亩，由近代非石灰性河流冲击物发育而成，主要分布于尼洋河河床附近一带，工布江达乡面积最大。 2、区域水土流失现状 项目建设区现状地面植被较好，土壤平均侵蚀模数约为2000t/km2.a，属轻度水土流失，该区域侵蚀类型是以水力侵蚀为主，项目区范围为重点治理区。 本工程防治责任范围面积为7.75hm2，其中项目建设区占地面积为6.45hm2，直接影响区面积为1.30hm2。根据水土流失量预测结果，项目新增水土流失总量为667t。 水土保持措施以工程措施和植物措施为主，并与主体工程的工程措施相结合，使本工程所造成的水土流失区域均能得到有效地治理和改善。 3、生物多样性 （1）植被：根据现场踏勘和调查，项目选址位于工布江达县尼洋河流域，项目用地主要为林地、滩涂及荒地等。工程周围的植被类型简单，植被主要以人工植被及次生植被为主。人工林主要为柳树、杨树、怪柳和灌木等。工程区山坡地带倒石堆发育，沿沟谷及山脚植被发育良好，植被以高山草原植被、高山草甸植被和高山灌丛植被为主，覆盖率60%。高山草原植被多分布在坡麓地带，高山草甸多分布在河谷地带，高山灌丛多分布在水分和热量条件较好的河谷两岸，局部发育灌木林。常见自然植被有高山蒿草、矮生蒿草、委陵菜、狼牙刺，伴生有苔草、矮火绒草、龙胆等，沿河谷两侧分布有成片的藏青杨、马尾松、雪松、塔柏、圆柏、垂榆、大叶黄杨、金叶女贞、黄刺玫、狗牙根为主，长势良好。 评价区域内没有珍稀保护植物，无特殊保护区。 （2）动物：工程区域受人类活动干扰频繁，周边动物主要为居民饲养的牦牛、藏香猪等牲畜，区域野生动物种类及数量较少，多为鼠类、野兔、鸟类等。项目评价范围内没有珍稀保护野生动物分布。 （3）水生生物 根据现场实际踏勘，拟建工程评价范围的河道河床宽浅，河底为砂卵石，河水清澈可见底。河流径流来源枯期以冰川与地下水补给为主，汛期主要以降水补给为主，每年的7~10 月为汛期，11~3 月为枯季，降水量集中在7~10月份。 根据《西藏鱼类及其资源》（1995）文献资料以及现场调查、走访，拟建工程所在的评价区内有鱼类1目、2科、2属、3种，主要为鲤形目鳅科的鱼类，经咨询相关单位，工程区河段无鱼类“三场”分布。 4、区域生态体系现状 根据工程所在地植被分布及土地利用现状，工程周边区域内生态体系可分为：森林及草地生态系统、水域生态系统、农田生态系统、乡镇生态系统，共4个主要拼块类型，以森林及草地生态系统为主要类型，乡镇北侧高山上均以天然森林及草地生态系统为主，其面积较大，分布范围较广，但因地理位置及气候原因，植被覆盖率整体不高。其次为农田生态系统，该生态系统为人工引进，植被覆盖率较好，对区域生态环境有重要的调节作用。乡镇及水域生态系统占比较小，但因人为因素，其也是影响周边生态系统的重要因素。 总体上，区域生态现状基本良好，但整体较为脆弱。森林及草地生态系统是区域相对面积最大，决定生态环境质量的重要组分，其生态环境状况的好坏直接决定区域生态体系的稳定性和环境质量的优劣。 5、区域生态环境质量现状评价结论 （1）区域生态现状基本良好，工程所在区域以森林及草地生态系统为主，系统的稳定性和自我调节能力不强，抗自然灾害的能力较弱。 （2）区域植被主要以天然森林及草地、农田植被为主，动物以周边居民养殖的藏香猪、牦牛为主。评价区域内无珍稀保护植物，无珍稀保护野生动物分布，无特殊保护区。 （3）工程所在区域受人为活动影响明显，由于地理、气候、植被条件相对较好，不良地质现象不发育，该区域生态系统基本维持了动态平衡。

主要环境保护目标 一、工程外环境关系 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程涉及主要地表水体为尼洋河。根据现场调查，项目区河段上游1km至下游1km内没有居民饮用水水源，下游存在工业企业取用水情况。通过现场勘查及查阅相关资料，本工程所在河段无鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）及鱼类回游通道分布。 本工程共包括两个工程段，各段工程区外环境关系如下： （1）上段（从巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，全长2730m）：拟建堤防位于尼洋河北岸，河流沿岸主要为河滩地、林草地等，北侧距离本工程最近处70m为吾路岗村；西北侧约500m处为敬老院；西南侧约112m处（跨河）为帮噶岗村；西南侧约160m处（跨河）为朗堆村；东南侧约253m处（跨河）为朗村。 （2）下段（起点位于尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站处结束。全长4183m）：拟建堤防位于尼洋河南岸，河流沿岸均为河滩地、林草地等，西侧约224m为工布江达县居民，南侧510m处为帕郎莎村。 本项目项目外环境关系详见附图2。 二、污染控制目标 （1）控制和减轻由项目建设而造成的水土流失、植被破坏，以保护工程评价范围内的植被、土壤等生态环境及区域地表水环境。 （2）控制施工噪声、扬尘，确保噪声、扬尘不对沿线居民造成较大的影响，地表水环境不被污染。对各类污染物的处理途径，应满足环境管理的要求。 （3）确保不因工程的兴建而改变工程沿线的环境质量功能，并确保拟建工程评价范围内的环境质量符合所执行的环境质量标准要求。 三、环境保护目标 根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： （1）地表水环境：区域地表水体为尼洋河，水体功能不因本项目的实施发生变化。 （2）环境空气：拟建防洪堤、所依托场外、厂内现有道路沿线200m范围内及施工工区周围的居民、单位。 （3）声环境：本项目主体工程及临时工程周边评价范围内的的噪声敏感点。 （4）地下水环境：项目区域的地下水质量不因本项目的实施发生变化。 （5）生态环境和土壤环境：项目区域及周边的生态环境、土壤环境不因本项目实施而发生变化。 （6）确保拟建工程评价范围内的环境质量符合所执行的环境质量标准要求。 具体环境保护目标详见下表。 表3-1 工程环境保护目标统计表 环境 要素; 保护目标; 相对位置; 规模; 保护级别. 上段. 大气 环境 声环境; 吾路岗村; 北侧约70m处; 23户 115人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 敬老院; 西北侧约500m处; /. 帮噶岗村; 西南侧约112m处; 66户 330人. 朗堆村; 西南侧约160m处; 6户 30人. 朗村; 东南侧约253m处; 37户 185人. 地表水 环境; 尼洋河; 紧邻; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 下段. 大气 环境 声环境; 工布江达县; 西侧约224m处; 27532人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 帕郎莎村; 南侧510m处; 36户180人. 地表水 环境; 尼洋河; 紧邻; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 总工程段. 地下水 环境; 项目区域 地下水; 项目所处区域; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） III类标准. 生态 环境; 工程段区域植被、土壤；沿线防护林、耕地；涉及尼洋河的水生生物; 项目占地及影响区域; /; 不破坏生态环境完整性，维持其原有功能及质量，不对涉及尼洋河流域水生生物生境造成大的影响.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据工程所在地的环境功能区划及项目特点，本项目环境影响评价执行以下标准： 一、环境空气 本项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 µg/m3 项目; 指标; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中二级标准. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 二、地表水环境 项目所在区域尼洋河流域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 三、地下水环境 污染物; II类水质标准值. pH; 6-9. COD; ≤20. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. BOD5; ≤4. 石油类; ≤0.05. 项目区域地下水执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水域标准，主要水质因子及浓度限值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L 序号; 项目; （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 1; pH（无量纲）; 6.5~8.5. 2; 总硬度; ≤450. 3; 溶解性固体; ≤1000. 4; 硫酸盐; ≤250. 5; 氯化物; ≤250. 6; 铁; ≤0.3. 7; 锰; ≤0.1. 8; 耗氧量; ≤3.0. 9; 硝酸盐; ≤20.0. 10; 亚硝酸盐; ≤1.00. 11; 氨氮; ≤0.50. 12; 氟化物; ≤1.0. 13; 汞; ≤0.001. 14; 砷; ≤0.01. 15; 铬（六价）; ≤0.05. 16; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 四、声环境 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼; 夜间. 1类; 55; 45. 五、土壤环境 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地对应的标准限值，具体标准限值详见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 序号; 污染物 项目; CAS编号; 筛选值（mg/kg）; 管制值（mg/kg）. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 六、生态环境 生态环境评价以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准；水土流失评价以不改变土壤侵蚀类型为标准，土壤侵蚀标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。 表4-6 土壤侵蚀程度分级指标 程度; 劣地或石质坡地占该地面积％; 现代沟谷（细沟，切沟，冲沟）占该面积％; 植被覆盖度（％）; 地表景观综合特征; 土地生物生产量较侵蚀前下降％. 轻度; <10; <10; 70-50; 斑点状分布的劣地或石质坡地。沟谷切割深度在1m以下，片蚀及细沟发育。零星分布的裸露沙石地表。; 10-30. 中度; 10-30; 10-30; 50-30; 有较大面积分布的劣地或石质坡地。沟谷切割深度在1-3m。较广泛分布的裸露沙石地表。; 30-50. 强度; ≥30; ≥30; ≤30; 密集分布的劣地或石质坡地。沟谷切割深度在3m以上。地表切割破碎。; ≥50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目为新建防洪堤工程，属非污染生态类项目，运营期无污染影响产生，因此本评价仅列出施工期污染物排放标准。 一、废气 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体浓度限值见表4-7。 表4-7 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 单位：mg/m3 项目; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 周界外浓度最高点; 0.40; 0.12; 1.0. 二、废水 施工期施工废水通过沉淀池收集处理后回用，生活污水经旱厕收集后定期清掏用于周边草地施肥，不外排。 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准，具体标准限值见表4-8。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间噪声限值; 夜间噪声限值. 70; 55. 四、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部2013年 第36号）的相关要求。 本项目不涉及危险固废的处理与处置。 |
| 总 量 控 制 指标 | 本项目为非污染生态类项目，不设总量控制目标。 |

- 建设项目工程分析

一、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中：二、水利--1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”中的江河堤防建设工程。因此，本项目建设符合国家相关产业政策。 二、与林芝市“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要的符合性分析 林芝市“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要中“加快水利基础设施建设”提出：加强水利工程建设，提高水资源合理利用及优化配置能力，以水资源供给、防洪减灾、高原河湖水生态保护和利用为重点，不断提升水利基础设施水平。加大民生水利尤其是边境水利投入力度，加强七县（区）城市水源地、乡镇给排水建设；加强农田灌溉水利设施投入，加快高标准农田、中低产田改造、 人工饲草料基地等水利配套设施建设，着力提高农田有效灌溉率，不断改善农牧民生产生活条件。加强重点河段、重要河流、重点区域中小河流、山洪灾害防治建设，以加快实施尼洋河综合治理与保护工程为重点，不断完善防洪体系建设。 以易贡湖治理与保护工程为重点，加大水生态保护力度。实行最严格的水资源管理制度，加强水文资源、水土保持、水环境监测站网建设，开展重点河流水资源配置和规划编制。 本项目为林芝市工布江达县新城区防洪堤工程，通过本工程实施构建防洪安全保护体系，提高尼洋河流域河段的防洪标准，消除群众担忧，保障沿河带居民生活和农业稳定发展，对于促进区域经济社会发展具有十分重要的意义，因此，本项目符合林芝市“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲中的相关要求。 三、与西藏自治区林芝市水利改革发展“十三五”规划的符合性分析 西藏自治区林芝市水利改革发展“十三五”规划“开展重要河湖综合治理”中提出：林芝市水资源丰富，跨国界河流、大江大河源头、重要河流众多，洪水灾害频发，防洪减灾任务形势险峻。随着城市及乡镇规模的快速发展，原有的防洪体系不能满足空间拓展的需要。因此，防洪减灾作为一项重要内容，纳入到大江大河及中小河流的治理中，争取到“十三五”期末形成较为完善的防洪减灾体系。“十三五”期间规划防洪减灾类项目包括城市防洪、中小河流域治理、乡镇防洪、山洪沟治理、冰湖治理等，以及尼洋河流域综合整治。通过修建一定设计标准和等级的防洪堤、排洪渠和护岸，对河道的疏浚清淤等工程措施，以主要江河两岸人口相对密集的乡镇、大面积易淹农田和山洪灾害易发地区为重点保护对象，结合中小河流治理和山洪灾害防治目标，构筑和完善中小河流治理、城市防洪、乡村防洪及山洪沟治理相结合的防洪减灾体系，提升林芝市防御特大洪水的能力，确保县城和沿河重点城镇的防洪安全。“十三五”期间，重点提高地区抗洪、涝灾害的能力，保证雅江、尼洋河两岸重要城镇及人口密集区的防洪安全。使八一镇防洪标准达到50年一遇，重要城镇与人口密集区达到30年一遇防洪标准，对雅鲁藏布江、尼洋河等主要河流干支流进行综合治理，沿线乡镇、重要农村堤防设计标准达10～20年一遇，通过修建溢洪道等排导措施、除险加固以及建立冰湖灾害监测站等，重点对林芝县的冰湖灾害进行防治。 本项目为林芝市工布江达县新城区防洪堤工程，项目建成后可提高尼洋河流域防洪标准，保障沿河带群众的生命财产安全，对构筑和完善中小河流治理、城市防洪、乡村防洪及山洪沟治理相结合的防洪减灾体系，提升林芝市防御洪水的能力，确保沿河重点城镇的防洪安全有重要意义。因此，本工程符合西藏自治区林芝市水利改革发展“十三五”规划。 四、项目堤线布置合理性分析 工布江达县新区防洪堤工程上段堤线布置依据河道水流、地形条件，在保证行洪断面的条件下，尽量多保护土地。 工布江达县新区防洪堤工程下段堤线布置方案依据《城市规划》的用地规划和防灾规划确定。 上段河道相对较顺直，在郎麦村口向左转弯至左岸山体后沿山体流向下游。弯道也平顺，无“S”弯。工程河段叉流较少，堤线沿着尼洋河左岸漫滩布置，堤线封堵左岸叉流，将叉流、叉流右侧滩地均纳入保护范围内，堤线长2732m，保护土地面积约873亩。将左岸叉流封堵，保护范围和《工布江达县城市综合规划》规划的用地范围相对应，满足城市规划远景用地要求。堤线的选择基本顺应了河道演变和趋势，基本不改变河段生态环境。 下段起点位于尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游约商砼站处结束。主要保护规划的城东新区、已建污水厂、村庄、林地等。弯道也平顺，无“S”弯。工程河段主要叉流有三处叉流。本阶段布置堤线分别对下游三处叉流方案比选。 表5-1 下游段堤线方案比较表 岔流桩号; 方案; 堤线布置; 地质条件; 方案优缺点. 0+193~0+980; 方案一; 堤线封堵叉流，堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流左侧滩地均在保护范围内; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长860米，比方案二多保护土地面积约165亩，满足业主要求，基本不改变河段生态环境. 方案二; 沿河道叉流右侧布置堤线，叉流、主河道均作为建堤后行洪断面; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长910米，比方案一少保护土地面积约165亩，基本不改变河段生态环境. 1+010~1+380; 方案一; 堤线封堵叉流，堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流右侧滩地均在保护范围内; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长663米，比方案二多保护土地面积约81亩，超出规划保护范围，此方案会束窄河床影响河道的行洪能力. 方案二; 沿河道右侧第二条叉流右侧布置堤线，封堵第一条叉流、主河道和第二条均作为建堤后行洪断面; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长574米，比方案三多保护土地面积约55亩，此方案可避免河道急弯使堤线更顺直，基本不改变河段生态环境. 方案三; 沿河道右侧第一次条叉流右侧布置堤线，两条叉流和主河道均作为建堤后行洪断面; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长625米，本方案保护土地面积最少，此方案使堤线呈W型不利于河流行流对岸线冲刷严重. 2+000~2+900; 方案一; 堤线封堵叉流，堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流左侧滩地均在保护范围内; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长1014米，比方案二多保护土地面积约307亩，和城市用地规划相对应，基本不改变河段生态环境. 方案二; 沿河道叉流右侧布置堤线，叉流、主河道均作为建堤后行洪断面; 基础均置于砂卵石层上，承载力满足设计要求; 岔流段堤防长1053米，比城市用地规划少307亩，基本不改变河段生态环境. ①桩号0+193~0+980堤线选择 通过上述方案比较，两方案的地质条件基本相当都基本不改变河段生态环境，方案一堤线长度较方案二短50m且多保护土地面积约165亩，因此本次设计桩号0+193~0+980堤线封堵叉流，堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流右侧滩地均在保护范围内（方案一）。 ②桩号1+010~1+380堤线选择 通过上述方案比较，三种方案的地质条件基本相当，方案一堤线长度最长且会束窄河床影响河道的行洪能力；较方案二堤线最短此方案可避免河道急弯使堤线更顺直，基本不改变河段生态环境；较方案三堤线适中，此方案使堤线呈W型不利于河流行流对岸线冲刷严重。因此本次设计桩号1+010~1+380堤线沿河道右侧第二条叉流右侧布置堤线，封堵第一条叉流、主河道和第二条均作为建堤后行洪断面（方案二）。 ③桩号2+000~2+900堤线选择 通过上述方案比较，两方案的地质条件基本相当都基本不改变河段生态环境，方案一堤线长度较方案二短40m且多保护土地面积约307亩，方案一和工布江达县城市规划用地相对应，方案二将减少城市规划用地307亩，因此本次设计桩号2+000~2+900堤线封堵叉流，堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流左侧滩地均在保护范围内（方案一）。 五、堤防结构合理性分析 1、堤身护坡型式分析 可研阶段防洪堤护岸根据地质提供的当地建筑材料等情况，提出以下三种护坡型式进行技术、经济比较： （1）、方案一（推荐方案）：堤身护坡型式迎水面采用C25现浇钢筋混凝土板护坡型式，厚度为20cm，C10垫层5cm厚。垫层。迎水面边坡系数m=1.25，背水面植草边坡系数m=1.5，堤顶宽3.0m。 （2）、方案二（比较方案）：堤身护坡型式迎水面采用预制混凝土块护坡型式，厚度为20cm，迎水面边坡系数m=1.0，背水面植草边坡系数m=1.5，堤顶宽3.0m。 （3）、方案三（比较方案）：堤身护坡型式迎水面采用浆砌块石护坡型式，厚度为30cm，迎水面边坡系数m=1.0，背水面植草边坡系数m=1.5，堤顶宽3.0m。 经比较后认为，石料供应很难满足设计要求的规格尺寸，工程质量难以控制，且运距远，投资高；混凝土骨料在工程区附近储量丰富，可以实现“因地制宜、就地取材”的工程建设取材原则；混凝土预制块，原材料储量丰富，投资相对较低，但施工占用场地大，工序多，工程质量难以控制。C25混凝土现浇面板结构，工程投资相对高，但工布江达县城对岸已建的郎麦村混凝土现浇面板堤防的工程运行情况良好，工程质量容易控制，因此，选用C25现浇钢筋混凝土板护坡型式。 2、堤（岸）基础比选 可研阶段，提出了两种防洪堤基础方案进行比较： （1）方案一（推荐方案）类比工布江达县已建防洪堤基础，采用C20埋石混凝土基础。 （2）方案二（比较方案）M7.5浆砌块石基础。 经比较后认为，方案一（推荐方案）：C20埋石混凝土，投资相对较高，但稳定性好，强度高。并工布江达县城一、二期防洪堤基础均采用的是第一方案，至今运行情况良好。方案二（比较方案）：M7.5浆砌石基础，抗冲刷能力较弱，稳定性不如埋石混凝土结构，水下施工难度大，相对投资抵。因此本工程采用方案一（推荐方案）。 六、平面布置合理性分析 上段堤线从巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，全长2730m；保护土地面积约873亩。为了增加城市规划用地，将左岸叉流封堵，满足城市规划远景用地要求。堤线的选择基本顺应了河道演变和趋势，基本不改变河段生态环境。 下段堤线起点位于尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站处结束。全长4183m，基本沿河道边缘布设，其中桩号0+193~0+980堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流右侧滩地均在保护范围内；桩号1+010~1+380堤线沿河道右侧第二条叉流右侧布置堤线，封堵第一条叉流、主河道和第二条均作为建堤后行洪断面；桩号2+000~2+900堤线封堵叉流，堤线沿主河道右侧漫滩布置，建堤后叉流、叉流左侧滩地均在保护范围内；以上，下段堤线有效的满足了工布江达县规划区域内防洪要求。 综上，工布江达县新城区防洪工程工程平面布置基本合理。 工程平面布置图详见附图3。 七、施工方案布置合理性分析 1、施工场地设置合理性分析 项目共设置6个施工场地，占地面积8826.7m2，其中上段防洪堤区域内设置2个施工场地，下段防洪堤区域内设置4个施工场地，主要布置材料加工厂、物资仓库、堆料场、机械设备停放场地和生活营地等。 本项目施工沿各施工段布置，交通便利；占地面积较小，主要利用现状闲置空地，植被分布少，且本工程施工期短，施工结束后及时清除占地区域表层硬化层，对场地进行迹地清理，恢复其地形地貌，对生态影响较小。 综上所述，项目施工场地设置从环保角度是合理的。 2、施工道路设置合理性分析 场外交通：本次防洪堤工程紧邻318国道，上游工程区有通乡公路从巴村距离工布江达县约5km，下游工程区有林拉高速工布江达出口至工布江达县约3km，工布江达县距林芝市所在地八一镇约130km，距离省会城市拉萨市为280km，交通条件便利。 场内交通：本次项目由于全段布设彩砖步道，且项目区临近318国道，因此本次项目不涉及临时道路。 综上，评价认为施工道路的设置是合理的。 3、临时堆场布置合理性分析 本项目涉及的临时堆场设置包括堤坝基础开挖土石方的临时堆放、堤身填筑所需块石及砂砾石外购进场后的临时堆放、工程所需的钢筋和水泥等建筑材料临时堆放。 堤坝基础开挖产生的土石方暂时堆放于堤坝外侧的空地处，以便于回填施工，位于永久占地范围内，占地类型为河滩地，不会造成新的植被破坏，开挖产生的土石方主要为砂砾（卵）石，泥土含量较低并且湿度较大，因此对周围环境不会造成明显的扬尘影响。 综上分析可见，堤坝基础开挖产生的土石方的临时堆场设置合理。 本项目所需施工材料全部为外购，因此需要设置临时堆放场所用来堆放施工过程中所需材料，临时堆放场地基本设置于无植被覆盖的河滩地、裸地等区域，做好临时堆放防水、防风措施后，临时材料堆放场地的设置可行。 工程所需的钢筋和水泥等原材料，外购运进场后堆放于施工场地内的物料堆放场，做好相应的遮盖防护措施。 综上所述，评价认为项目施工过程中设计的临时堆放场地设置较合理。 八、“三线一单”的符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态保护红线 经了解，《西藏自治区生态保护红线划定方案》已于2018年11月通过国家技术审核，但目前尚未发布最终稿。本项目建设地点位于工布江达县，不在自然保护区、国家森林公园及风景名胜区内。该工程区不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。因此本项目用地不在生态保护红线范围内。 2、环境质量底线 本项目所在区域现状环境空气、地表水、地下水及声环境质量良好，均能满足相应的标准要求，环境容量较大。项目施工期生活污水经旱厕收集处理后回用于周边林草地施肥，不外排；废气主要为施工期扬尘、车辆尾气、柴油发电机废气，对环境影响小；项目主要噪声为施工机械及来往车辆噪声噪声，通过机械设备隔声减震、设立车辆减速标志、禁止鸣笛标志等对区域声环境影响较小；施工期生活垃圾经收集后定期运至生活垃圾填埋场处置。总体上，项目建设对周边环境空气、水环境及声环境不会产生较大影响，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目施工期主要的资源消耗为水资源，区域水资源丰富。项目施工期施工用水主要取自尼洋河流域，项目水资源消耗占水资源可利用总量的比重较小，总体上符合区域资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本工程为防洪工程建设项目，不处于工布江达县空间开发环境准入负面清单。 综上，本工程建设符合“三线一单”的管控要求。 九、土石方平衡分析 1、土石方平衡 项目土石方平衡见下表： 表5-2 项目土石方平衡一览表 单位：m3 土石方开挖 (m3); 砌石 (m3); 土方回填 (m3); 混凝土 (m3); 钢筋制安 (t); 沥青杉板 (m2). 64078.41; 6223.01; 71197.86; 29590.39; 394.87; 3157.73. 根据上表可知，项目各工程段土石方开挖量共计64078.41m3，回填量71197.86m3，项目建设过程中无永久弃渣产生，无需设弃渣场。 施工围堰利用堤防基础开挖料设置，待施工结束后用于堤防基础回填。 2、表土暂存 施工前堤防区域剥离表土量约145.3m3，在施工区域暂存，待施工结束后回铺到堤防背水坡，进行植草护坡。临时占地区域剥离表土量约6506.7m3，在临时占地范围内暂存，待施工结束后回铺到临时占地区域，并撒播草籽进行生态恢复。 综上，本项目剩余挖方均得到合理利用，项目土石方能做到就地平衡，无永久弃渣产生，项目无需设置弃渣场。 十、工艺流程及产污环节分析 本项目为尼洋河流域堤防工程的修建，不涉及河道清淤。项目施工期对环境的影响主要为施工过程中工程沿线陆生生态以及水生生态的影响，施工场地施工人员和施工机械车辆产生的废水、废气、扬尘、噪声等影响。 项目运行期主要是对该防洪堤的管理与维护，对周边环境不存在污染影响。拟建工程施工期工艺流程及产物环节如下图所示： 定位、放线 竣工验收及使用 施工废水、生活污水、施工扬尘、机械及运输车辆尾气、施工噪声、施工固废、生态影响 堤坝及下河堤道等施工 回填及现场清理 基础工程 - 图5-1 施工期工艺流程及产物环节图 施工方法： （1）基础工程土方开挖 堤坝基础开挖采用l .0m3反铲挖掘机，产生的土石方暂时堆放于堤坝外侧的空地处，以待后续施工用作基础的回填及堤后回填用料。 （2）堤身回填 砂砾（卵）石填筑料采用l .0m3反铲装10t、5t自卸汽车运输，运至填筑面，由180马力推土机铺料，铺料厚度为20~25cm，18t振动碾碾压，碾压遍数为6~8遍（具体参数由现场碾压试验确定），对于边角部位辅以蛙式打夯机或人工夯实。砂卵石填筑相对压实度不小于0.60。 施工围堰本着就地取材，充分利用开挖料，结合地形条件便于施工的原则，围堰施工人工装袋、机械与人工运输、堆筑围堰。 （3）混凝土工程施工 普通混凝土的配合比应按照《普通混凝土配合比设计规范》（JGJ55-200），通过计算和试验确定，以得出试验室配合比，为保证混凝土施工质量，在施工时还要按砂石实际含水率进行修正。混凝土施工采用0.4m3混凝土拌和搅拌机距离较远的采用5t自卸汽车运输，距离较近的双胶轮斗车人力进行运输，以软轴插入式和平板振捣器结合使用捣实。 十一、主要污染工序及源强 1、施工期污染工序及源强 （1）施工期废水 项目施工期废（污）水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。 ①生活污水 根据同类型项目施工情况，施工高峰期施工营地人数约40人，本项目施工人员用水量按50L/d·人计，生活用水总量为2m3/d，污水排放系数按0.8计，则施工人员生活污水1.6m3/d，生活污水各类污染物浓度：CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、氨氮30mg/L、SS 23mg/L，各污染物产生总量：CODcr 1.08kg/d、BOD5 0.54kg/d、氨氮0.108kg/d、SS 0.083kg/d。施工期生活污水产生量及污染物浓度见下表。 - 表5-3 施工人员生活污水量及浓度统计表 - 高峰期施工人数; - 污水产生量; - 污染物名称; - 浓度（mg/L）; - 产生量（kg/d）. - 40人; - 1.6m3/d; - CODcr; - 300; - 0.48. - BOD5; - 150; - 0.24. - 氨氮; - 30; - 0.048. - SS; - 23; - 0.037. ②施工废水 施工废水主要是机械冲洗废水，场地内不设置机修间，需维修设备运送至工布江达县城维修厂进行维修，因此不会产生机修含油废水。本项目混凝土拌合及养护用水约3.0m3/d，全部消耗。 a、机械冲洗废水 包括施工机械冲洗，用水量约2m3/d，废水产生量约为1.6m3/d，经沉淀池沉淀后回用，这类污水特征污染物是SS；经沉淀池沉淀处理后，回用于场地降尘。 b、洒水降尘用水 施工过程中为了减少土方、材料堆场扬尘的产生，需进行洒水降尘，洒水降尘用水量为4.0m3/d，其中1.6m3来自机械冲洗回用水，2.4m3取自附近地表水，洒水降尘用水在施工场地自然蒸发。 ③项目水量平衡 本项目施工期水量平衡如下： 混凝土拌合及养护用水 蒸发、消耗3.0 机械设备清洗水 消耗0.48 沉淀池 洒水降尘 蒸发、消耗4.0 生活污水 新鲜水9.4 3.0 2.0 2.4 1.6 1.6 生活用水 消耗0.4 2.00 旱厕收集，清掏至周边草地施肥 1.6 1.6 - 图5-2 项目施工期水平衡图 （m3/d） 综上，施工期生活污水和施工废水均不排放，不会对沿线水体产生影响。 （2）施工期废气 项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、柴油发电机废气。 ①施工扬尘 项目施工期地表平整、基础开挖、土石方临时堆放等施工过程及运输车辆行驶过程会产生一定量的扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。扬尘源强为11.03mg/m3，20m处为2.89mg/m3，50m处为1.15 mg/m3。 ②施工机械及运输车辆尾气 运输车辆及施工机械在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对周围大气环境影响轻微。 ③柴油发电机废气 由于工程采用分段施工，施工点分散，施工工艺简单的特点，工程施工采用柴油发电机作为施工电源。因此项目施工期在柴油发电机运行过程中会产生一定量的燃油废气，主要污染物为二氧化硫、二氧化氮和颗粒物等，由于施工场地开阔、扩散条件良好，无组织排放，对周围大气环境影响轻微。 ④拌合粉尘 混凝土拌合系统在生产过程中将产生粉尘，属于连续性点源。混凝土采用封闭式拌合，骨料在堆存时定期进行洒水养护，含水率较高，因此上料不产生粉尘。拌合粉尘主要产生在水泥上料过程中，产生量较小，无组织排放，由于施工场地开阔，自然扩散条件较好，因此对周围大气环境影响轻微。 （3）施工期噪声 施工期主要噪声源有柴油发电机、挖掘机、推土机、装载机、振动碾和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在80~100dB（A）之间，最高瞬时值约110dB（A）。由于各施工阶段均有大量施工设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。本项目施工期主要噪声源及其声源强度见下表： - 表5-4 施工期噪声源及声源强度 - 序号; - 机械设备名称; - 测点距施工机械距离; - 噪声源强dB(A). - 1; 挖掘机; - 5 m; - 86.0. - 2; 装载机; - 5 m; - 95.0. - 3; 自卸汽车; - 5 m; - 84.0. - 4; 推土机; - 5 m; - 82.0. - 5; 振动碾; - 5 m; - 82.0. - 6; 蛙式夯机; - 5 m; - 100.0. - 7; 混凝土搅拌机; - 5 m; - 95.0. - 8; 农用车; - 5 m; - 82.0. - 9; 水泵; - 5 m; - 85.0. - 10; 柴油发电机; - 5 m; - 94.0. （4）施工期固废 本项目施工期产生固废主要为废弃建材、原有堤防拆除垃圾、施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①弃方 本工程砂卵石土开挖、临时占地区域平整清理等工程开挖土石方总量共计64078.41m3，回填量71197.86m3，项目开挖方主要用于地基回填、背水坡填充等，项目采用边挖边填方式，开挖的土方临时堆放于利用料堆放场内，及时回用，项目无永久弃方产生。 施工前堤坝永久林地区域需剥离表土量约145.3m3，在施工区域暂存，待施工结束后回铺到堤防背水坡，进行植草护坡。临时占用林地区域剥离表土量6506.7m3，在临时占地区域范围内暂存，待施工结束后回铺到临时占地区域，并撒播草籽进行生态恢复。 工程无永久弃渣产生，项目无需设置弃渣场。 ②原有堤防拆除垃圾 本项目下游段桩号3+200～4+180处当地企业已建有1038.47m混凝土斜坡式堤防，但该堤防涉及占用河道且标准较低，因此本次工程需对该处堤防拆除新建，其中原堤防混凝土拆除量为155.77m3，原堤防钢筋骨架铅丝笼拆除量为2336.56m3，拆除的原堤防混凝土运至工布江达县住建局指定的建住垃圾堆放场，拆除的原堤防钢筋骨架铅丝笼产生的块石等材料回用于本次工程。 ③废弃建材 项目施工期建筑废弃材料主要有废弃钢材、木材、水泥包装袋，其损耗量约占使用量的5~8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象。环评要求建设单位对施工时产生的废弃建材分类回收利用，即对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收处置，严禁随意抛洒丢弃。 ④建筑垃圾 项目施工过程中会有建筑垃圾产生，主要为废混凝土、碎石块等，产生量受施工过程利用程度而确定，建筑垃圾集中收集运至工布江达县住建局指定的建筑垃圾堆放场处置。 ⑤施工人员生活垃圾 本项目施工高峰期有施工人员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为20kg/d。环评要求建设单位采取桶装集中收集后，定期交由工布江达县环卫部门处置。 （5）施工期生态影响 ①对土地资源的影响 工程永久占地和临时占地生态环境将被施工活动直接影响，项目永久占地主要是以林地及未利用地（河滩地）为主，项目用地将造成植物生物量和生产力的下降；临时占地为林地为主，主要为堤防沿线涉及到的临时少量材料堆放等用地，因服务于堤防建设，且占地宽度较小，但因距离较长，依旧无法避免占用，故在施工结束后撒播草籽进行生态恢复，且在占地施工前，根据林木移栽相关要求做好符合移栽要求的林木移栽工程后，项目占地不会造成区域生物量的损失。 ②对动物资源的影响 根据调查、咨询和收集资料可知，工程区域周边由于人类活动相对较频繁，野生动物分布较少，主要以常见的哺乳类动物及田鼠等啮齿类动物为主，现有种群主要为小家鼠、白尾田鼠、安氏白腹鼠和社鼠四种，以小家鼠和白尾田鼠为优势种，适应性强，繁殖快，繁殖基数高。鸟类主要为金翅雀、斑鸠、棕背伯劳、红隼等。根据调查，工程区周边基本无大型野生动物分布。项目在勘查期间未发现上述野生动物出没。 本工程对野生动物的影响主要是施工噪声可能会驱赶工程沿线的野生动物等远离工程作业区，往其它区域活动；待施工结束后，其影响将会消失，恢复到原有现状。由于野生动物的活动具有不确定性，因此，在施工过程中要注意对野生动物的保护工作。 ③对植物资源的影响 评价区内未发现自然分布的国家级重点保护野生植物。工程建设对陆生植被的影响主要是局部破坏它们的一些个体，对物种本身的生存和总体数量规模不形成威胁。此外，施工结束后，对临时占地的生态恢复或植被再造，可进一步降低工程建设对评价区陆生植被的影响。 工程永久占地以林地、未利用地（河滩地）为主，由于每年汛期河滩淹没和冲刷，防洪堤占地处基本无植被分布，目前现状主要为砾石分布，因此，工程对植被的影响很小，只是对河堤两侧紧邻的植被产生扰动破坏。 ④对水生生物的影响 本工程涉及流域内可能有的鱼类主要有异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼、双须叶须鱼、东方高原鳅等常见高原特有鱼类分布。 经查阅资料，本工程所涉及河段评价范围内未发现鱼类“三场”和洄游通道分布。 本工程防洪堤基础施工主要在枯水期建设，施工时，会导致河流内悬浮物的增加，可能会对河流水质、鱼类产生一定影响。 ⑤施工对水土流失的影响 根据工程布置和施工的特点，本工程水土流失范围主要包括主体工程防洪堤施工区域。在项目施工过程中，会损坏原地表形态、地表植被和土壤结构，增加了裸露面积，使表土的抗蚀、抗冲能力减弱；施工过程中产生的临时挖方若不采取相应的防治措施，会加剧项目区域水土流失的程度。 2、运行期污染工序及源强 本项目为尼洋河流域治理工程，在工程段新建堤防。运行期主要是对该堤防的管理与维护，仅一定程度改变了区域原有河道景观，对周边环境不产生污染影响。本工程的实施有利于稳定岸坡和滩地，维护现有河势，提高河道的行洪、防洪能力，有效降低了洪水对流域内植被的影响，为河流两岸牧草、农田的丰收起到良好的生态效应，有效维护了河岸侧植物生境的平衡，在一定程度上有利于植物的生长和扩大其分布，改善野生动物的栖息环境。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 无组织排放 | 施工区环境空气质量现状良好，废气扩散条件较好，采取洒水降尘等措施后，不会对该地区大气环境造成污染性影响。 |
|  |  | 施工机械及运输车辆尾气 |  |  |
|  |  | 柴油发电机 废气 |  |  |
|  |  | 拌合粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 机械冲洗废水 | 1.6m3/d | 沉淀池收集处理后，回用于场地及道路洒水降尘。 |
|  |  | 施工废水 | 3.0m3/d | 主要为混凝土拌合及养护废水，全部消耗 |
|  |  | 生活污水 | 1.6m3/d | 经施工营地设置的防渗旱厕收集，定期清掏用于周边草地施肥。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 废弃建材 | / | 分类回收处置，禁止随意丢弃。 |
|  |  | 建筑垃圾 | / | 集中收集后运至建筑垃圾堆放场处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | 20kg/d | 经垃圾桶桶收集后，定期交由工布江达县环卫部门处置 |
|  |  | 弃方 | 0m3 | 项目无永久弃方产生 |
|  |  | 原有堤防拆除 | 2492.33m3 | 拆除的原堤防混凝土（155.77m3）运至工布江达县住建局指定的建住垃圾堆放场，拆除的原堤防钢筋骨架铅丝笼（2336.56m3）产生的块石等材料回用于本次工程。 |
| 噪声 | 施工期主要噪声源有柴油发电机、挖掘机、推土机、装载机、振动碾和各种运输车辆等。施工场地与主要敏感点均有一定距离，通过合理布置设备位置、合理组织施工及安排施工时间，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求控制施工机械噪声，可将噪声影响控制在最低水平。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目永久占地主要是以林地、未利用地（河滩地）为主，项目施工将造成占地范围内植物生物量和生产力的下降；施工噪声可能会驱赶工程沿线的野生动物远离工程作业区，往其它区域活动；堤防基础施工时，会导致河流内悬浮物的增加，可能会对河流水质、鱼类产生一定影响。主体工程防洪堤施工是可能会新增加区域水土流失。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目施工期间对周围环境产生的影响是暂时的，也是多方面的，包括废水、废气、噪声、建筑固废等。 1、施工期水环境影响分析 本工程施工期对水环境的影响来源主要来自施工导流及基坑排水、施工废水和施工人员生活污水。 （1）基坑排水 基坑排水由初期一次性基坑排水和施工期经常性基坑排水两部分组成。 本工程防洪堤基础施工主要在枯水期建设，基础施工需设置施工导流，采取分段施工、分段导流的方式，在施工分段的起始和终止位置修建横向围堰与纵向围堰连接形成封闭基坑，围堰紧邻岸边，占用的行水道很小。围堰临水侧由外向内依次设置大块石护坡与编织袋状砂卵石，并于其后铺设符合土工膜防渗，背水侧利用就近开挖砂卵石土填筑。围堰设置后，堤前每隔300m左右（施工时可根据实际情况进行调整）选择低洼地临时设置集水井（4×4×3.0m）架泵排水。根据其它工程基坑废水处理经验，基坑废水静止沉淀后用泵抽排上清液。上清液优先用于生产用水、冲洗、料场洒水抑尘和施工道路的洒水。其不属于施工废水，主要污染因子为SS，沉淀后基本不含污染物，排回水体对水质影响较小。 （2）生活污水 施工人员生活污水量为1.6m3/d，主要污染物质为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，利用临时生活营地设置的防渗旱厕收集，定期清掏用于周边草地施肥，对地表水环境影响较小。 （3）施工废水 施工废水主要来自于车辆和施工机械冲洗，产生量约为1.6m3/d，主要污染污染物质为SS，通过沉淀池收集处理后，回用于施工场地及道路洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。 （4）对下游取用水的影响分析 本项目为尼洋河流域工布江达县新城区区域段治理工程。项目施工过程中不可避免的对尼洋河流域水质产生一定的影响，施工期废污水进行妥善处置，禁止外排。对尼洋河流域水质的影响主要为防洪堤施工过程中基础开挖，围堰施工、基坑排水等产生的影响。据调查，项目区段周边居民用水均取自附近的乡村供水工程点，不涉及尼洋河流域取水，因此，不会对周边及下游居民取用水产生影响。 综上分析可见，本项目施工期废污水均能得到有效处置，对区域地表水环境影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响来源主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、柴油发电机废气。 （1）施工扬尘影响 工程施工期土石方开挖和回填、场地平整、建筑材料运输等环节均可产生扬尘散落到周围大气中，其中最主要的是运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘。 ①运输车辆道路扬尘 运输车辆频繁进出施工场地，会给施工场地周围和施工运输沿线大气环境带来一定程度的影响。道路扬尘视其路面质量不同而产生量相差较大，最少的是水泥路面，其次是一般土路，最差的是浮土多的土路。本项目区域，TSP在施工场地源强为11.03mg/m3，20m处2.89 mg/m3，50m处1.15 mg/m3。项目运输路线需经过各工程段沿河居民点等环境敏感点。在做好工地出入车辆的冲洗、路面定期洒水和加蓬覆盖运输等措施后，施工运输车辆扬尘对环境影响较小。 ②施工作业扬尘 工程施工期间土石方开挖回填、平整场地、建筑材料装卸、混凝土拌和等工序都会产一定的扬尘。建材装卸、混凝土搅拌等施工作业过程中的产尘量相对较低，施工扬尘主要出现在土石方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区。根据同类工程的类比调查： 当风速为3.0m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外100m； 当风速为4.0m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m； 当风速为5.0m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外500m。 当风速大于4.0m/s时应停止施工，也就是说扬尘能够影响最远距离为200m。施工作业扬尘影响主要为对距离本项目200m范围内的环境敏感点产生影响。由于距离项目200m范围内存在吾路岗村、帮噶岗村以及朗堆村，因此施工过程尤其是大风天气施工，容易对敏感点大气环境产生不利影响。因此应禁止在大风天气进行施工，并在堆存期间采取防护网遮盖及洒水降尘等措施，以减少扬尘量，且可减少风力侵蚀量。同时本项目采取分段施工方式，每段工程施工时间较短，在施工过程中可通过采取项目应的措施后可有效的控制扬尘对周边环境空气的影响。 （2）施工机械及运输车辆尾气影响 施工机械及运输车辆在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放；本项目大型施工机械较少且使用时间较短，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准，对周围环境影响较小。施工运输车辆一般为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，汽车尾气对周边环境及居民影响较小。 （3）柴油发电机废气影响 本项目工程施工采用柴油发电机作为施工电源，发电机运行过程中会产生一定量的燃油废气，主要污染物为二氧化硫、二氧化氮和颗粒物等，由于施工场地开阔、扩散条件良好，无组织排放，燃油废气排放对周围大气环境影响轻微。 （4）拌合粉尘影响 混凝土拌合系统在生产过程中将产生粉尘，属于连续性点源。混凝土采用封闭式拌合，骨料在堆存时定期进行洒水养护，含水率较高，因此上料不产生粉尘。拌合粉尘主要产生在水泥上料过程中，产生量较小，无组织排放，由于施工场地开阔，自然扩散条件较好，因此拌合粉尘对周围大气环境影响轻微。 综上分析可见，工程所在区域大气环境质量良好，环境容量较大，工程施工可能会造成区域短时期内污染物浓度的增加，在采取相应的防范措施后对居民的正常生活无影响。此外，本工程的施工期较短，工程量较小，随着施工的结束大气环境的影响也将自动消失。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工区噪声影响分析 本项目施工期对声环境的影响来源于施工机械及运输车辆噪声，其中施工机械噪声影响最大。本项目施工期主要噪声源及其声源强度见下表。 - 表7-1 施工期噪声源及声源强度 - 序号; - 机械设备名称; - 测点距施工机械距离; - 噪声源强dB(A). - 1; 挖掘机; - 5 m; - 86.0. - 2; 装载机; - 5 m; - 95.0. - 3; 自卸汽车; - 5 m; - 84.0. - 4; 推土机; - 5 m; - 82.0. - 5; 振动碾; - 5 m; - 82.0. - 6; 蛙式夯机; - 5 m; - 100.0. - 7; 混凝土搅拌机; - 5 m; - 95.0. - 8; 农用车; - 5 m; - 82.0. - 9; 水泵; - 5 m; - 85.0. - 10; 柴油发电机; - 5 m; - 94.0. 建筑施工产生的噪声，噪声源的声压级一般在80~100dB（A）之间。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。工程机械噪声主要属于中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1） 其中：L1 、L2—距离声源r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2——预测点距声源距离。本次环评对各施工设备噪声源强进行叠加计算后进行衰减预测计算，现场施工随距离衰减后的声压值见下表。 - 表7-2 现场施工噪声随距离衰减后的值 dB（A） 距离（m）; 10; 20; 50; 100; 150; 200. L; 75.78; 69.75; 61.69; 55.47; 51.75; 78.83. 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间为55dB。施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点20m范围内超出标准限值，夜间在距施工点100m范围内超出标准限值。根据外环境关系调查，本项目主体工程一百米范围内存在吾路岗村居民（距离本项目约70m）。因此，本项目施工噪声在夜间不可避免对施工区域70m处的吾路岗村居民点日常生活产生一定的噪声影响，同时工程区域内的野生动物也会受到一定程度的影响，施工噪声将会打破动物安静的栖息环境。因此，建议工程合理安排施工时间，禁止夜间施工，并且采取相应噪声防治措施。待施工结束后，噪声影响将会消失，恢复到原有现状，施工期噪声影响在可接受范围内。 （2）交通运输噪声影响 本工程施工运输利用工程区域内的318国道及乡村道路，施工运输交通噪声将对道路沿线的居民点产生一定的影响。工程运输主要为外来物资进场等，根据工程施工布局及施工强度分析，由于本工程规模相对较小，工程外来物资运输、运料交通噪声对村庄附近路段的影响较小，工程区施工运输昼间增加车流量约1~2辆/h，夜间增加车流量更少。本项目实施后车流量增加较少，对道路两侧声环境贡献值较小，因此，施工车辆交通噪声对沿线居民影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为废弃建材、原有堤防拆除垃圾、施工人员生活垃圾以及施工建筑垃圾，若处置不当，可能对区域环境产生一定影响。 （1）弃方 本工程砂卵石土开挖、临时占地区域平整清理等工程开挖土石方总量共计64078.41m3，回填量71197.86m3，项目开挖方主要用于地基回填、背水坡填充等，项目采用边挖边填方式，开挖的土方临时堆放于利用料堆放场内，及时回用，项目无永久弃方产生。 施工前堤坝永久林地区域需剥离表土量约145.3m3，在施工区域暂存，待施工结束后回铺到堤防背水坡，进行植草护坡。临时占用林地区域剥离表土量6506.7m3，在临时占地区域范围内暂存，待施工结束后回铺到临时占地区域，并撒播草籽进行生态恢复。 工程无永久弃渣产生，项目无需设置弃渣场。 （2）原有堤防拆除垃圾 本项目下游段桩号3+200～4+180处当地企业已建有1038.47m混凝土斜坡式堤防，但该堤防涉及占用河道且标准较低，因此本次工程需对该处堤防拆除新建，其中原堤防混凝土拆除量为155.77m3，原堤防钢筋骨架铅丝笼拆除量为2336.56m3，拆除的原堤防混凝土运至工布江达县住建局指定的建住垃圾堆放场，拆除的原堤防钢筋骨架铅丝笼产生的块石等材料回用于本次工程。 （3）废弃建材 项目施工期建筑废弃材料主要有废弃钢材、木材、水泥包装袋，其损耗量约占使用量的5~8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象。环评要求建设单位对施工时产生的废弃建材分类回收利用，即对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收处置，严禁随意抛洒丢弃。 （4）建筑垃圾 项目施工过程中会有建筑垃圾产生，主要为废混凝土、碎石块等，产生量受施工过程利用程度而确定，建筑垃圾集中收集运至工布江达县住建局指定的建筑垃圾堆放场处置。 （5）施工人员生活垃圾 本项目施工高峰期有施工人员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为20kg/d。环评要求建设单位采取桶装集中收集后，定期交由工布江达县环卫部门处置。 综上分析可见，项目施工期产生的各类固体废物，均可得到有效处置，不会对周围环境产生二次污染影响。 5、施工期地下水环境影响分析 项目施工区域地下水埋深小于1.0m，本项目防洪堤基础开挖深度一般为8.8～1.78m，基础开挖将处于地下水位以下，需加强排水措施。基坑内开挖及排水会造成基坑中水的SS增大，可能对地下水水质产生一定的影响，但项目采取分段施工，且定期进行基坑排水，每段施工结束后对地下水的影响便会消除。 施工废水通过沉淀池（防渗处理）收集处理后，回用于施工场地及道路洒水降尘，施工人员生活污水利用施工营地设置的防渗旱厕收集，定期清掏用于周边草地施肥，因此项目施工过程中产生废水均可得到有效处置，不外排，不会对地下水质造成不利影响。 综上，项目施工期对区域地下水影响较小。 6、施工期生态环境影响分析 （1）对土地资源的影响分析 工程永久占地和临时占地生态环境将被施工活动直接影响，项目永久占地以林地、未利用地（河滩地）为主，项目用地将造成植物生物量和生产力的下降；临时占地为林地及河滩地，在施工结束后撒播草籽进行生态恢复，占地不会造成区域生物量的损失。 项目建成后将改变土地利用性质，把林草地、内陆滩涂等变为水工建筑用地，但项目不占用基本农田，土地利用的改变仅改变区域景观；区域内土地利用格局变化和植被变化很小，动植物的生境基本维持原状，物种数目不存在减少的可能，这种变化对整个生态系统的稳定性影响微弱。 （2）对动物资源的影响分析 根据调查、咨询和收集资料可知，工程区域周边由于人类活动相对较频繁，野生动物分布较少，主要以常见的哺乳类动物及田鼠等啮齿类动物为主，现有种群主要为小家鼠、白尾田鼠、安氏白腹鼠和社鼠四种，以小家鼠和白尾田鼠为优势种，适应性强，繁殖快，繁殖基数高。鸟类主要为金翅雀、斑鸠、棕背伯劳、红隼等。根据调查，工程区周边基本无大型野生动物分布。项目在勘查期间未发现上述野生动物出没。 本工程对野生动物的影响主要是施工噪声可能会驱赶工程沿线的野生动物远离工程作业区，往其它区域活动；待施工结束后，其影响将会消失，恢复到原有现状。由于野生动物活动具有不确定性，因此，在施工过程中要注意对野生动物的保护工作，建议在施工过程中一旦发现野生动物，施工单位要加强保护，尽量停止施工，待其远离施工现场再进行施工；并且施工过程中应对施工人员加强教育，严禁施工人员捕杀鸟类及其他野生动物，以减少施工活动对野生动物的影响。禁止傍晚和夜间施工，降低施工作业打扰野生动物安静的栖息环境。 通过采取以上措施，可降低施工建设对野生动物的影响，施工期对其活动影响可以接受，不会对其生境造成明显影响，而且施工完毕后，周围环境将会恢复到原有状况。 （3）对植物资源的影响分析 评价区内未发现自然分布的国家级重点保护野生植物。工程建设对陆生植被的影响主要是局部破坏它们的一些个体，对物种本身的生存和总体数量规模不形成威胁。此外，施工结束后，对临时占地的生态恢复或植被再造，可进一步降低工程建设对评价区陆生植被的影响。 工程永久占地基本上为林地及河滩地，由于每年汛期河滩淹没和冲刷，防洪堤占地处基本无植被分布，目前现状主要为砾石分布，因此，工程对植被的影响很小，只是对河堤两侧紧邻的植被产生扰动破坏。 本工程的实施有利于稳定岸坡和滩地，维护现有河势，提高河道的行洪、防洪能力，有效降低了洪水对流域内植被的影响，为河流两岸牧草、农田的丰收起到良好的生态效应，有效维护了两岸植物生境的平衡，在一定程度上有利于植物的生长和扩大其分布。 （4）对水生生物的影响分析 工程区内的主要水系为尼洋河，项目区工程段河谷宽阔，水流平缓，利于浮游植物、浮游动物及底栖动物生存，主要鱼类有异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼、双须叶须鱼、东方高原鳅等。 经查阅资料，本工程所涉及河段评价范围内未发现鱼类“三场”和洄游通道分布。 本工程防洪堤基础施工主要在枯水期建设，基础施工需设置施工导流，采取分段施工、分段导流的方式，在施工分段的起始和终止位置修建横向围堰与纵向围堰连接形成封闭基坑，围堰紧邻岸边，占用的行水道很小。尼洋河为常年流水性河流，导流围堰施工时，会导致河流内悬浮物的增加，可能会对河流水质、鱼类产生一定影响。为了降低施工期对沿线河流的影响，施工时应采用对水环境影响较小的围堰法，在枯水期安排涉水施工，一方面可以减轻施工难度，另一方面可以减轻施工活动对浮游动植物及鱼类的活动产生影响；同时严禁施工废水和生活污水直接流入沿线河流，避免生产废水和生活污水对浮游动植物及鱼类产生不利影响。 施工期间的生产废水经过处理后回用、生活污水经处理后外运施肥，不排放，固体废弃物等也集中收集和处置，可以将施工对水生生物的不利影响降到最小。 施工期应加强沿线生物多样性及生态环境保护的宣传教育，特别是针对沿线施工人员的宣传教育和科学管理，严禁施工人员下河捕鱼。工程建设仅仅在施工过程中可能对沿线河流中浮游动植物及鱼类有一定的影响，但这种影响只是暂时的，其影响程度是较小、可接受的。 （5）施工对水土流失的影响 根据工程布置和施工的特点，本工程水土流失范围主要包括主体工程防洪堤施工区域。在项目施工过程中，会损坏原地表形态、地表植被和土壤结构，增加了裸露面积，使表土的抗蚀、抗冲能力减弱；施工过程中产生的临时挖方若不采取相应的防治措施，会加剧项目区域水土流失的程度。 7、施工期土壤环境影响分析 本项目对土壤环境可能产生影响的途径主要为旱厕发生渗漏，导致部分污染物通过渗漏进入土壤引起污染。项目旱厕采用防渗混凝土结构，防渗系数≤1×10-7cm/s，防渗级别为P8，日常过程中加强对旱厕的维护检修，以减少污水下渗的可能。 二、运行期环境影响分析： 本项目为堤防工程项目，属于非污染类建设项目，项目运行期不产生污染物。主要影响为对社会环境的正面影响。 （1）社会区域影响 本工程为尼洋河流域防洪工程，通过新建堤防以防洪为主要任务，以提高河道防洪标准，防治洪水扩散，有效保护尼洋河流域沿河村庄和耕地防洪安全，保护对象为：尼洋河两岸易受洪水淹没冲刷威胁的沿河段村庄及附近耕地。 本项目的建设对完善工布江达县的防洪体系善有着积极促进作用，是保障该地区经济发展和人民群众基本生存生产条件的基础，既有利于工程段尼洋河流域干流的河道规整，又保护了沿线的农田、村庄、草场等，是社会稳定的需要，项目的建设具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。 （2）生态环境影响 本项目的实施改变土地利用性质，把林地、非利用地（河滩地）等变为水工建筑用地，但项目不占用基本农田，土地利用的改变仅改变区域景观，从自然状态变为人为干扰的状态；区域内土地利用格局变化和植被变化很小，动植物的生境基本维持原状，物种数目不存在减少的可能，这种变化对整个生态系统的稳定性影响微弱。区域景观异质化程度总体上不会发生改变，人工引进拼块景观类型比例和相嵌格局的改变对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。 防洪堤的投入使用将改善原有河段防洪功能，避免保护范围内村庄、耕地、草场等遭受洪水侵袭，提高区域水土保持能力，对区域生态系统的改善具有积极意义。 工程建设有利于区域生态环境的稳定性，进而对区域野生动物的生境具有直接保护作用，对野生动物及其生境总体上将产生有利影响。 （3）对水文情势的影响 本次防洪工程位于尼洋河两岸，主要保护对象为工布江达县新城区尼洋河沿河村庄、基建及耕地，兼顾保护沿线道路等设施。堤线布置以不侵占行洪断面，且尽量减少占地，同时考虑上下游衔接，堤线平顺布置于原河岸。 工程建成后，可能造成河床再造床过程，根据堤防工程所在河段的河道特点、运行方式等情况，工程实施后，汛期行洪时，河床可能发生局部、暂时、微小的变形，但河道本身在较短的时间内能够自动调整到平衡状态。河流的地质地貌条件、河床地层的组成均没有大的改变，基本维持天然河道的水文泥沙情势，整个河段的洪水基本不会发生时空上的改变，所以堤防的建设对河床演变趋势基本没有较大的影响。 三、堤防建成后对野生动物迁徙的阻隔影响分析 本项目堤防工程建成后，会对工程所在的尼洋河两岸产生一定的阻隔作用，但不会对区域内的鸟类迁徙产生影响；工程区域靠近人类活动区，陆生动物分布很少，且工程区域段河流湍急，河面宽阔，不涉及陆生动物的迁徙通道，因此，工程堤防的建设不会对区域内野生动物的迁徙产生影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 扬尘 | TSP | 避免大风天气施工，洒水降尘、蓬布遮盖、围挡施工等措施。 | 基本不会对周围空气产生污染，且影响短暂。 |
|  |  | 施工机械燃油废气 | CO、NOx、SO2 | 尽量使用先进设备和优质燃料油，保持运输车辆处于良好的运行状态。 | 不会对周围环境空气产生污染影响。 |
|  |  | 发电机废气 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 施 工期 | 施工 废水 | SS | 设置沉淀池，收集处理后用于场地及道路洒水降尘。 | 综合利用、基本不对区域地表水和地下水造成污染 |
|  |  | 施工人员生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 利用生活营地防渗旱厕收集处理，定期清运至周边草地施肥。 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 主体 工程 | 废弃建材 | 分类回收，交由废品收购站处置。 | 均能得到妥善处置，不会造成二次污染。 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 集中收集，运至建筑垃圾堆放场处置 |  |
|  |  | 施工人员工地生活 | 生活垃圾 | 桶装收集后，定期运至工布江达县交由环卫部门处置。 |  |
|  |  | 原有堤防拆除 | 拆除垃圾 | 拆除的原堤防混凝土（155.77m3）运至工布江达县住建局指定的建住垃圾堆放场，拆除的原堤防钢筋骨架铅丝笼（2336.56m3）产生的块石等材料回用于本次工程。 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械及运输车辆 | 施工作业噪声、车辆行驶噪声 | 选用低噪声设备、选择合适的施工时段与施工方式，避免夜间和午休时间进行高噪声施工作业 | 对声环境的影响较小 |
| 一、施工期生态环境保护及恢复措施 本工程对生态环境的不利影响主要表现在施工期，施工期的主要生态环境保护措施如下： 1、施工期生态保护措施 （1）建设单位要落实“设立环境保护机构，配备专（兼）职环保人员负责项目的环境保护工作”措施，严格按照项目设计要求进行，制定对生态环境影响最小，最能有效保护该区域生物多样性的施工及运营方案，并在工程实施和运营中严格落实。 （2）严格按照设计方案进行建设，不得扩大占地面积；严禁在工程区域内设立采料场、弃渣场，项目所需块石料、砂砾料等均采用外购方式解决。 （3）严禁出现追赶、猎捕野生动物、破坏野生动物栖息生长环境等违法事件；妥善处理过程实施带来的各项废水、固废等污染物；自觉接受相关部门的监督检查。 （4）施工过程中应对施工人员加强教育，提高施工人员环境保护意识，施工期间严禁施工人员捕杀野生动物。禁止夜间施工，降低施工作业打扰野生动物的栖息环境。 （5）工程施工严格控制在规划红线范围内，尤其工程永久占地严禁超出红线范围，禁止滥占用地；尽量减少施工期临时占地，施工场地临时占地应按照工程设计资料及本评价要求设置；临时占地在施工前进行表土剥离、集中堆放并养护，在施工结束后由施工单位统一进行迹地清理平整，播撒适宜草种。 （6）施工时合理安排施工时间，在枯水期安排导流围堰施工，一方面可以减轻施工难度，另一方面可以减少施工活动对鱼类的生境产生影响；围堰基坑排水设置集水池、沉淀池，经沉淀后再排入周边水体。 2、施工期生态恢复措施 （1）主体工程生态保护与恢复措施 ①建设施工过程中，按照施工方案对开挖土方及时回填、并碾压回填的土方、弃渣及时清运，尽量减少疏松土石方的裸露时间，有效减轻施工区水土流失以及扬尘。工程施工结束后，首先要及时恢复防洪堤护岸的土壤。施工期间破坏的各种植被和生境，要求其植被恢复达到或超过原有的标准。生态恢复以自然恢复为主，施工前对有植被生长的区域表土或草皮进行剥离，对于剥离的表土集中堆放于防洪堤右侧，并做好苫盖措施，待施工结束后将表土和草皮及时回填到堤防背水坡表面并撒播草籽，为植被恢复创造条件。 ②堤防施工应划分界线，严禁越界施工活动，避免非施工区域受到工程干扰，降低工程建设对沿线植被的影响。 （2）临时占地生态保护与恢复措施 ①工程临时占地类型为闲置空地、河滩地、草地等，河滩地无植被覆盖，占用草地在施工前进行表土剥离，施工结束后，进行迹地清理，回铺表土撒播草籽进行生态恢复。 ②施工结束后，立即拆除施工导流围堰，将围堰填筑土石方回填至防洪堤基础，并对疏通河道，平整、清理迹地，保持河道线性。 ③堤防边坡和临时占地进行生态恢复时，播撒的草籽选用适宜项目区生长的常见物种，避免因撒播草籽带来的外来物种入侵。 （3）水土流失治理与恢复措施 施工过程中应对开挖的临时土石方合理堆存，修建排水边沟，减少水土流失的产生，施工结束后，对临时土方及时进行清理回填，回铺预先剥离的表土，撒播草籽进行生态恢复，减少水土流失的产生。 （4）加强项目施工布置，杜绝脏、乱、弃现象以保护区域景观的和谐型。 以上措施针对性强，具有可操作性，可对生态环境的影响得到有效控制。 表8-1 生态保护和恢复措施一览表 工程类别; 恢复范围; 土地利用 类型; 恢复措施; 预期效果. 堤防（防洪堤、护岸）; 恢复堤防背坡面积约17300m2; 河滩地、林地等; 施工结束后在堤防背水坡进行植草护坡; 植被生长条件良好，地形地貌、景观与周边环境相协调. 临时占地; 恢复施工场地占地面积约32533.35m2; 闲置空地、河滩地、草地等; 施工结束后拆除临时设施、回填旱厕和沉淀池，进行迹地平整。对占用草地区域回铺表土，撒播草籽进行生态恢复; 进行迹地清理，对占用草地区域回铺表土，撒播草籽进行生态恢复，使地形地貌、景观与周边环境相协调. 导流围堰; 恢复面积约11486m2; 河滩地; 施工结束后立即拆除围堰，并对场地进行平整、迹地清理; 迹地得到清理，工程区地形、地貌与原生地形、地貌基本一致. 3、预期效果 通过加强对施工现场的环境管理；合理安排施工计划；对临时占地进行迹地恢复；对工程可能引起水土流失区域进行防治，采取临时措施、工程措施和植被措施。在采取上述生态环境保护措施后，能将施工带来的生态环境影响减到最小。缓解水土流失情况，有效维护施工区域生态化境。 二、施工期地表水污染防治措施 为严格控制施工期废水对周围环境的影响，环评要求建设单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工期废水严格控制，严禁乱排进入周边的地表水体。 （1）施工人员生活污水经施工营地设置的临时防渗旱厕（L×B×H=2.0×1.0×1.0m）收集，定期清掏用于周边草地施肥。 （2）项目施工场地内设置沉淀池一座（L×B×H=2.0×2.0×1.0m），施工废水经该沉淀池收集沉淀处理后，用于施工场地及道路洒水降尘，禁止随意外排。 （3）定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 （4）基坑排水经过基坑旁设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工作业，剩余部分排入原河道中。 - 三、施工期大气污染防治措施 为了减缓项目施工对区域大气环境的影响，环评要求采取以下施工期大气污染防治措施： （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，并加强对车辆的维护，使之处于良好的运行状态。 （2）材料采用封闭式运输，减少粉尘传播途径。 （3）对运输道路进行定期养护、洒水降尘，保持道路运行正常。 （4）施工过程中受大气污染影响严重的为施工人员，应着重对施工人员采取防护措施，如佩戴防尘口罩等。 （5）对拌合场地、堆料场设置围挡措施，并限制堆料场堆高；禁止大风天气进行开挖、拌合、材料装卸工作。 （6）对各施工场地定期进行地面清理，经常进行洒水降尘，以保持干净整洁的施工环境，减少起尘量，洒水频率要求不低于2h/次。 - 四、施工期声环境污染防治措施 环评要求建设单位采取以下措施减轻噪声影响： （1）采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。同时，在距离较近的工程段沿河居民点堤防沿线设置不低于2m的围挡，减少施工噪声对各工程段沿河居民点居民的影响。 （2）在施工过程中应由专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （3）认真组织施工安排，控制施工噪声源强，避免高噪声设备长时间、同时使用； （4）高噪声设备周围加设简易隔声装置（即挡板），减少高噪声设备对周围环境造成的影响； （5）禁止晨昏以及夜间施工，以减小施工对各工程段沿线居民日常生活、对区域野生动物的影响； （6）施工运输车辆通过居民区等声环境敏感点时，减速慢行，禁止鸣笛。 - 五、施工期固废污染防治措施 （1）施工工区内设置若干个垃圾桶，用于收集施工人员的生活垃圾，生活垃圾定期运至工布江达县交由环卫部门处置。 （2）废弃建材集中放置，分类回收处置，禁止随意丢弃。 （3）施工过程产生的建筑垃圾集中收集，定期清运至住建局指定的建筑垃圾堆放场处置。 （4）原有堤防拆除后，除回用于本次工程的材料外，其他无法回用的拆除垃圾运至工布江达县住建局指定的建筑垃圾堆放场地，禁止随意堆放。 - 六、施工期环境保护组织管理 （1）建立管理制度：根据现行法律法规的相关规定，结合工程建设实际情况，建立切实可行的野生动植物保护、环境保护、生态工程建设资金使用等管理制度，实现管理制度化。 （2）明确管理责任：分清建设单位、施工单位各自在工程建设、运营中的责任，明确各单位责任人的职责，签订生态保护责任书，确保野生动物不被偷猎，占地范围外的野生植物不遭人为破坏。 （3）加强组织建设：成立环境保护领导小组，研究总结生态保护有效措施，切实搞好工程建设的环境和生态保护工作。 （4）建设单位应按照相关环保要求，对工程施工进行环境监理。 （5）对施工队临时生活营地、施工机械及物料停放场地的布设应进行系统的规划和布局，临时用地应在划定的用地范围内，以此作为环境管理的依据，严格控制施工范围，不得随意扩大。 （6）施工单位入场前，须对施工人员进行环境保护知识的宣传教育，明确各自的环保目标和施工人员的环保责任。 （7）企业应科学制定施工计划，合理组织施工，合理布局产噪设备，每日13:00～15:00、23:00～次日8:00禁止施工。 （8）严格施工管理，缩短挖方、填方时间，挖方等临时堆放应有序，并有防治扬尘产生和降尘措施，如洒水和覆盖；施工道路应及时清扫，并洒水降尘；进出车辆必须清扫，避免将扬尘带出施工场地。在施工过程中建设单位应制订定期和不定期的监督检查措施，并接受当地环境保护部门的监督。 （9）合理规划运输路线，加强车辆管理，车辆运输土石方采用篷布遮盖，禁止超载超速。 （10）环保措施有相应的资金预算，确保各项环保措施的落实具有资金保障。 （11）建设单位必须有专职或兼职的环境保护人员，对环境保护措施落实情况进行监督管理。 （12）对施工人员进行安全教育，明确安全施工责任、目标及安全施工技术规范，施工单位、建设单位须有相应的监督、检查、落实措施。 - 七、运行期环境影响减缓措施 本项目为河道治理工程，主要是防洪堤和护岸的建设，运行期主要是对该堤防工程的管理与维护，仅一定程度改变了区域原有河道景观，对周边环境不产生污染影响。 项目建成运行后，应加强对堤防工程的日常管理维护工作，并做好洪水的监测工作，以免因维护不利而产生洪水决堤，造成工程沿岸受灾的情况，破坏沿岸的植被、农田等。 - 八、环保投资 本项目总投资4132.52万元，其中环保投资28.9万元，占总投资的0.70%。本项目环保设施和环保投资见下表。 - 表8-2 工程环保投资估算一览表 - 时段; - 治理内容; - 环保设施; - 估算投资（万元）. - 施工期; - 废水处理; - 生活污水; - 施工营地修建防渗旱厕（尺寸为 L×B×H=2.0×1.0×1.0m）收集施工人员生活污水，定期清掏用于周边草地施肥。; - 6.0. - 施工废水; - 施工场地设置一座沉淀池，水泥混凝土框架结构，尺寸为 L×B×H=2.0×2.0×1.0m，施工废水收集处理后回用于场地及道路洒水降尘。; - 6.0. - 固废处理; - 生活垃圾; - 施工场地内设置若干个垃圾桶，用于生活垃圾的集中收集及清运。; - 0.3. - 废弃建材; - 废弃建材分类回收处置，禁止随意丢弃。; - 0.5. - 建筑垃圾; - 集中收集、定期运至建筑垃圾堆放场。; - 1.2. - 拆除垃圾; - 不能回用的原堤防拆除垃圾运至工布江达县住建局指定的建筑垃圾堆放区堆放，禁止随意堆放; - 1.5. - 土石方临时堆放; - 对土石方堆放场进行围护、篷布遮盖处理; - 2.4. - 废气治理; - 扬尘; - 施工场地洒水降尘、封闭运输; - 4.0. - 噪声治理; - 机械及运输车辆噪声; - 合理安排施工时间、选用低噪设备、隔声减震，设置挡板围挡; - 3.0. - 生态环境治理; - 迹地恢复、绿化恢复; - 堤防背坡生态保护与恢复，施工场地的迹地恢复，设置标志牌、警示牌; - 计入工程投资. - 其他投资; - 生态监测、巡护管理费用; - 4.0. - 总计; - 28.9. |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 为保护工布江达县规划新城区的安全，工布江达县水利局拟投资4132.52万元在林芝市工布江达县实施新城区防洪堤工程。本次防洪堤工程设计范围为：上段：从工布江达县巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，位于经纬度93°11′43.45116″,29°53′54.15530″至93°13′6.26061″,29°53′29.82229″，全长2732m；下段：起点位于工布江达县尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站结束，位于经纬度93°15′24.81735″,29°52′55.76575″至93°17′54.64104″,29°53′6.49081″，全长4183m。上下两段防洪堤均采用贴坡式结构。 本防洪工程可解决工布江达县新城区防洪问题，完善区域防洪体系，提高区域防洪标准，保障沿河居民的生命财产安全。本工程实施后，可保护沿河分布的村庄、耕地等防洪标准达到30年一遇，不受一般洪水淹没威胁，保障沿河村民的粮食安全。 本项目总投资4132.52万元，其中环保投资28.9万元，占总投资的0.70%。 2、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中：二、水利--1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”中的江河堤防建设工程。因此，本项目建设符合国家相关产业政策。 3、环境质量现状评价结论 ①地表水环境质量现状 项目区地表水体为尼洋河，现状水质良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ②大气环境质量现状 项目区域大气环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 ③声环境质量现状 项目区域内的声环境质量良好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准。 ④地下水环境质量现状 项目所在区域地下水受到污染的可能性较小，地下水环境质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 ⑤生态环境质量现状 区域生态现状基本良好，工程所在区域以森林及草地生态系统为主，系统的稳定性和自我调节能力不强，抗自然灾害的能力较弱。区域植被主要以天然森林及草地、农田植被为主，动物以周边居民养殖的藏香猪、牦牛为主。 现场调查及走访过程中未发现国家及省级重点保护野生植物。评价区域范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 ⑥土壤环境治理现状 项目选址位于林芝市工布江达县县城区域尼洋河流域，项目周边除村庄、基础建筑外，其余均为林地、草地、农田等，无污染型工业企业分布，均为自然状态。因此，项目区域土壤环境质量现状良好。 4、环境影响分析结论 ①施工期环境影响分析结论 大气环境影响分析结论：本工程大气环境影响主要是施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、柴油发电机废气。燃油尾气无组织排放，施工扬尘通过洒水降尘、堆场遮盖、禁止大风天气施工等措施降尘后，对周围环境影响较小。 声环境影响分析结论：本工程声环境影响主要是施工机械噪声和交通运输噪声的影响，通过基础减震、距离衰减，对周围环境影响较小。 水环境影响分析结论：本工程施工过程中产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水和生活污水均不外排，对环境影响较小。 固体废物影响分析结论：本工程施工产生的固体废弃物主要为原有堤防拆除垃圾、施工人员生活垃圾、废弃建材及建筑垃圾。原有堤防拆除垃圾不可回用部分运至工布江达县住建局指定的建筑垃圾堆放区域；施工人员的生活垃圾通过桶装收集后，定期运至工布江达县交由环卫部门处置；废弃建材分类回收处置；建筑垃圾运至建筑垃圾堆放场处置。产生固废均可得到妥善处理，不会产生二次污染。 生态环境影响分析结论：影响主要表现在破坏地表植被和增加区域水土流失量，影响周边野生动物生息环境等，施工过程中采取相应的环境保护以及生态恢复措施后，对环境影响相对较小。 ②运行期环境影响分析结论 本项目为河道治理工程，主要是新建防洪堤，属于非污染类建设项目，运行期本身不产生污染物。 本项目的投入使用将改善原有河段防洪功能，避免保护范围内村庄、耕地、草场等遭受洪水侵袭，提高区域水土保持能力，对区域生态系统的改善具有积极意义。项目的经济效益、社会效益显著。 5、达标排放及治污措施的有效性 本项目对施工期产生的废水、废气、固体废物和噪声均进行了分析，提出了相应的减缓和处置措施，各项污染治理措施经济技术可行。废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物分类收集，及时清运处理。评价认为，污染治理措施有效。 6、综合结论 本项目的建设符合国家相关产业政策，建设过程中将会对环境产生一定的不利影响，通过实施环评提出的各项环保措施要求，环境影响可以控制在可接受范围之内。本项目的投入使用将改善原有河段防洪功能，避免保护范围内村庄、耕地、草场遭受洪水侵袭，提高区域水土保持能力，对区域生态系统的改善具有积极意义。项目的经济效益、社会效益显著。在强化管理、切实落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度总体评价认为，本工程的建设是可行的。 二、建议 （1）加强管理，建立健全的环保规章制度，进行宣传教育工作，加强对员工的环保意识教育。 （2）接受当地环保部门的监督和管理。 （3）项目实施过程中，建设单位应保证足够的环保资金，并与环境管理机构密切配合，自觉接受监督，认真落实工程的环保措施，将不利环境影响降至最低。